# 计算机组成原理实验指导书

# （LoongArch之LA32R版）

# 计算机组成原理课程组

# 南通大学

实验1 基本组合逻辑部件设计

# 一、实验目的

1.熟悉Vivado软件的使用方法。

2.掌握计算机硬件结构中的基本组合逻辑部件——立即数扩展模块Ext和运算器ALU的功能，并掌握其Verilog HDL建模设计与仿真测试方法。

3.掌握自顶而下的硬件模块设计方法。

4.掌握电路仿真测试方法，掌握Verilog HDL仿真激励文件的编写，掌握仿真输出的分析方法。

# 二、实验任务

1.设计一个立即数扩展模块Ext，该模块实现下表所示的4种方式的立即数扩展与拼接操作，以得到一个新的32位数。要求利用Verilog HDL完成建模设计，并完成仿真测试。

| Extop | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Dataout←SignExtend(DataIn[21:10]) | 把DataIn[21:10]进行符号位扩展 |
| 1 | Dataout←SignExtend(DataIn[25:10] ¦¦ 2’b0) | 把DataIn[25:10]低位补2bit0后，进行符号位扩展 |
| 2 | Dataout←DataIn[24:5] ¦¦ 12’b0 | 把DataIn[24:5]低位补12bit0 |
| 3 | Dataout←SignExtend(DataIn[9:0] ¦¦ DataIn[25:10] ¦¦ 2’b0) | 把DataIn[9:0]和 DataIn[25:10] 进行拼接，然后低位补2个0，再进行符号位扩展 |

2.设计一个具有以下功能的32位算术逻辑运算单元（ALU）电路，利用Verilog HDL完成建模设计，并完成仿真测试。要求ALU带“0状态”位Zero输出。即：当运算结果为0时，Zero=1；否则，Zero=0。

| 功能编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | AddResult =a+b | 加法 |
| 1 | AddResult =a-b | 减法 |
| 2 | AddResult =a⋀b | 与 |
| 3 | AddResult =a⋁b | 或 |
| 4 | AddResult =a⋁b | 或非 |
| 5 | a<b时AddResult =1 | A和B是带符号数，进行带符号数比较 |
| 6 | a<b时AddResult =1 | A和B是无符号数，进行无符号数比较 |
| 7 | AddResult =b | 直通 |

# 三、实验环境

一台内存4GB以上，装有64位Windows操作系统和Vivado 2017.4以上版本软件的PC机。

# 四、实验原理

（一）立即数扩展模块Ext

该模块的参考电路框图如下：

该模块的功能及引脚信号说明如下：

| 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Datain | 32位的数据输入信号 |
| Extop | 扩展方式选择信号 |
| Dataout | 32位的数据输出信号 |

该模块的参考电路结构如下图所示：

上图中，Joint模块的输出信号：imm12、imm16、imm20、imm26分别对应不同指令对输入的立即数DataIn（即：32位的指令字）进行扩展拼接的结果。

Joint模块的参考Verilog 代码如下：

//对ADDI.w, LD.W, ST.W指令中的12位立即数进行符号位扩展

assign imm12= {{20{DataIn[21]}},DataIn[21:10]}

//对BEQ,BLT指令中的立即数进行符号位扩展及其他部分的拼接

assign imm16={{14{DataIn[25]}} , {DataIn[25:10], 2’b0}}

// 对lui12i.w指令中的20位立即数,低12位补0

assign imm20={DataIn[24:5], 12’b0}

//对B指令中的立即数进行符号位扩展及其他部分的拼接

assign imm26={{4{DataIn[9]}}, DataIn[9:0] , {DataIn[25:10] , 2’b0}}

（二）32位算术逻辑运算单元（ALU）

该模块的参考电路框图如下：

该模块的功能及引脚信号说明如下：

| 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| a, b | 两个32位的数据输入 |
| op | 运算类型选择输入 |
| AddResult | 运算结果输出 |
| Zero | 0标志位输出。运算结果AddResult为0时，Zero=1；否则Zero=0 |

# 五、实验步骤

（一）做好实验预习，掌握多路选择器、的功能特性。

（二）实验完毕，写出实验报告，内容如下：

1.实验目的

2.实验预习内容（包括设计原理及思路说明、实验电路原理图、实验方法、实验步骤等）

3.实验电路 Verilog HDL 模型 （包括电路的设计思路说明和Verilog源码）

4.仿真激励文件（包括激励文件的设计思路说明和Verilog源码）

5.仿真结果分析及结论（分析说明是否完成设计任务，达到设计目标等内容）

6.心得体会

# 六、其他说明

本次实验，在实验报告的第5部分必须包含对以下问题进行分析与说明的内容：

- 说明在设计立即数扩展模块Ext时，是如何采用模块化的设计方法的。

- 通过说明“如何选择测试信号的取值”问题，对所设计的ALU的功能与使用方法进行归纳总结。

实验2 基本时序逻辑部件设计

# 一、实验目的

1.熟悉Vivado软件的使用方法。

2.掌握寄存器和程序计数器的功能，并掌握其Verilog HDL建模设计与仿真测试方法。

3.掌握RAM存储器的工作特性、数据读/写过程和定时要求，并掌握其Verilog HDL建模设计与仿真测试方法。

4.掌握自顶而下的硬件模块设计方法。

5.掌握电路仿真测试方法，掌握Verilog HDL仿真激励文件的编写，掌握仿真输出的分析方法。

# 二、实验任务

1.设计一个32位的寄存器DR，利用Verilog HDL完成建模设计，并完成仿真测试。

2.设计一个32位的程序计数器PC模块，利用Verilog HDL完成建模设计，完成仿真测试。

3.设计一个32位的包含32个寄存器的通用寄存器堆Registers，利用Verilog HDL完成建模设计，并完成仿真测试。

4.设计一个满足下列要求的RAM存储器，利用Verilog HDL完成建模设计，并完成数据写入和读出功能的仿真测试。具体要求如下：

- 字长为32位，地址总线32位。

- 具有写操作使能控制，在时钟信号的上升沿完成数据写入操作。读操作不受时钟信号的控制。

# 三、实验环境

一台内存4GB以上，装有64位Windows操作系统和Vivado 2017.4以上版本软件的PC机。

# 四、实验原理

（一）32位寄存器DR

该模块的参考电路框图如下：

该模块的功能及引脚信号说明如下：

| 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| DataIn | 32位数据输入信号 |
| DataOut | 32位数据输出信号 |
| clk | 时钟信号 |
| WE | 数据存入信号。当WE为1且在clk上升沿到来时，数据存入寄存器；当WE为0时，寄存器输出维持不变。 |

（二）32位的程序计数器PC

该模块的参考电路框图如下：

该模块的功能及引脚信号说明如下：

| 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| rst | PC异步清零信号，高电平有效，即：rst为1时，PCdata =0 |
| clk | 时钟信号 |
| offset | 32位偏移量 |
| pc_inc | 自增控制信号，与clk上升沿配合工作。 在clk上升沿时刻，当pc_inc=1时，PCdata =原PCdata +1；当pc_inc=0时，PCdata =原PCdata +offset。 |
| PCdata | 32位数据输出信号 |

（三）通用寄存器堆Registers

该模块由32个32位的寄存器构成，参考电路框图如下：

该模块的功能及引脚信号说明如下：

| 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| busA和busB | 两路32位数据输出信号 |
| Ra(5位) | 读寄存器编号输入信号，该编号指定的寄存器的值经过“取数延迟”后，输出到busA |
| Rb(5位) | 读寄存器编号输入信号，该编号指定的寄存器的值经过“取数延迟”后，输出到busB |
| Rw(5位) | 写寄存器编号输入信号，该编号指定的数据要写入哪个寄存器 |
| busW | 32位数据输入信号 |
| clk | 写操作时钟控制信号，上升沿有效 |
| RegWr | 写使能控制信号，clk上升沿时刻，若RegWr为1，则busW上的数据被存入Rw指定的寄存器中 |

注：

（1）寄存器堆的读操作不受clk控制；

（2）0号寄存器的值恒为0，不受写操作的影响。

（四）32位RAM存储器

该模块的参考电路框图如下：

图中信号说明如下：

| 信号名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| addr | 32位地址总线，用于传送地址，以便按地址访问存储单元。 |
| data_in | 32位数据输入总线 |
| data_out | 32位数据输出总线 |
| clk | 时钟信号，上升沿有效 |
| MemWrEn | 写使能信号。 当MemWrEn为0时，数据从addr地址端口指定的内存单元读出。 当MemWrEn为1时，配合clk时钟信号工作，在clk上升沿，数据存入由addr地址端口指定的内存单元。 |

# 五、实验步骤

（一）做好实验预习，熟悉寄存器、程序计数器和RAM的功能。

（二）实验完毕，写出实验报告，内容如下：

- 实验目的

- 实验预习内容（包括设计原理及思路说明、实验电路原理图、实验方法、实验步骤等）

- 实验电路Verilog HDL模型

- 仿真测试文件

- 仿真结果分析及结论（分析说明该运算通路可以实现的功能等内容）

- 心得体会

# 六、其他说明

本次实验，在实验报告的第5部分必须包含对以下问题进行分析与说明的内容：

- 通过说明“如何将数据存入暂存器”、“如何读取暂存器的值”等问题，对所设计的暂存器的功能与使用方法进行归纳总结。

- 通过说明“如何控制PC的值自增或加偏移量”、“如何给PC清0”等问题，对所设计的程序计数器PC的功能与使用方法进行归纳总结。

- 通过说明“如何指定要写入数据的寄存器编号”、“如何保证0号寄存器的值不受写入操作的影响而始终保持为0”、“如何指定从哪个寄存器读出数据”和“是否具有将所有寄存器一次性全部清0的功能”等问题，对所设计的寄存器堆模块的功能与使用方法进行归纳总结，说明如何完成对寄存器堆的某个寄存器进行读写操作。

- 通过说明“如何指定要写入数据的内存单元地址” “如何指定从哪个内存单元读出数据”和“是否具有将所有内存单元一次性全部清0的功能”等问题，对所设计的RAM存储器模块的功能与使用方法进行归纳总结，说明如何完成对RAM存储器某单元进行读或写操作。

实验3 数据通路设计

# 一、实验目的

1.掌握算术逻辑运算单元（ALU）、寄存器堆和存储器的工作原理。

2.掌握包含ALU、寄存器堆和存储器的数据通路的设计方法。

3.掌握包含ALU、寄存器堆和存储器的数据通路的仿真测试方法。

4.训练学生分析问题与解决问题的能力，学会在出现故障的情况下，独立分析故障现象并排除故障。

# 二、实验任务

利用Verilog HDL设计顶层电路模型，把前面实验设计的ALU、寄存器堆和存储器进行连接，搭建支持下表所示6条LA32R指令功能的数据通路。整个电路结构自行设计。要求在Vivado环境下，完成仿真测试。

| 指令 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| add.w rd,rj,rk | GR[rd]⟵GR[rj]+GR[rk] | 加法 |
| slt rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 带符号数的大小比较 |
| sltu rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 无符号数的大小比较 |
| lu12i.w rd,si20 | GR[rd] ⟵si20 ¦¦ 12’b0 | GR[rd]的高20位为si20，低12位为0 |
| st.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , M[Addr]⟵GR[rd] | 把GR[rd]的值存入内存Addr单元， |
| ld.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , GR[rd] ⟵M[Addr] | 从内存Addr单元取数，存入R[rd] |

# 三、实验环境

一台内存4GB以上，装有64位Windows操作系统和Vivado 2017.4以上版本软件的PC机。

# 四、实验原理

该模块的电路参考结构图如下：

图中模块和信号说明如下：

- Registers模块：寄存器堆模块，信号及读写功能说明参见实验2。

- ALU模块：算术逻辑运算单元模块，信号及读写功能说明参见实验1。

- MUX模块：2选1模块。

- DataRAM模块：RAM存储器，信号及读写功能说明参见实验2。

- Ext模块：立即数扩展模块，信号及读写功能说明参见实验1。

- Instr信号：32位输入信号，其值位指令的32位机器码。

- clk信号：时钟信号，输入。

- srcReg信号：MUX数据输入选择信号。根据不同指令，选择指令提供的rk或rd值作为寄存器堆Rb的输入。

- ALUBsrc信号：MUX数据输入选择信号。根据不同指令，选择寄存器或立即数作为ALU的源操作数b。

- MemToReg信号：MUX数据输入选择信号。根据不同指令，选择将ALU的运算结果或是DataRAM取出的值作为要存入寄存器堆的值。

# 五、实验步骤

（一）做好实验预习，掌握算术逻辑运算单元（ALU）、寄存器堆和存储器的读写功能特性。

（二）实验完毕，写出实验报告，内容如下：

①实验目的

②实验预习内容（包括设计原理及思路说明、实验电路原理图、实验方法、实验步骤等）

③实验电路 Verilog HDL 模型

④仿真测试文件

⑤仿真结果分析及结论（分析说明是否完成设计任务，达到设计目标等内容）

⑥心得体会

实验4 控制器设计

# 一、实验目的

1.掌握控制器的工作原理。

2.掌握利用Verilog HDL设计控制器的方法。

3.掌握通过编写Verilog HDL仿真激励文件进行控制器仿真测试的方法。

4.训练学生分析问题与解决问题的能力，学会在出现故障的情况下，独立分析故障现象并排除故障。

# 二、实验任务

设计能够产生支持下列6条LA32R指令执行的数据通路所需控制信号的控制器。电路结构形式自行设计。要求在Vivado环境下，完成仿真测试。

表1 数据通路可以实现的 6条LA32R指令的格式及功能说明

| 指令 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| add.w rd,rj,rk | GR[rd]⟵GR[rj]+GR[rk] | 加法 |
| slt rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 带符号数的大小比较 |
| sltu rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 无符号数的大小比较 |
| lu12i.w rd,si20 | GR[rd] ⟵si20 ¦¦ 12’b0 | rd的高20位为imm20，低12位为0 |
| st.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , M[Addr]⟵GR[rd] | 把GR[rd]的值存入内存Addr单元， |
| ld.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , GR[rd] ⟵M[Addr] | 从内存Addr单元取数，存入R[rd] |

# 三、实验环境

一台内存4GB以上，装有64位Windows操作系统和Vivado 2017.4以上版本软件的PC机。

# 四、实验原理

该电路的参考结构图如下：

图中输入信号Instr[31:15]为要执行的指令字的部分字段，输出信号RegWr, AluCtrl, ALUBSrc, ExtOp, MemWrEn,MemToReg和srcReg为控制器根据不同指令所产生的控制信号。

# 五、实验步骤

（一）做好实验预习，掌握控制器的功能与设计方法。

（二）实验完毕，写出实验报告，内容如下：

①实验目的

②实验预习内容（包括设计原理及思路说明、实验电路原理图、实验方法、实验步骤等）

③实验电路 Verilog HDL 模型

④仿真测试文件

⑤仿真结果分析及结论（分析说明是否完成设计任务，达到设计目标等内容）

⑥心得体会