南通大学《计算机组成原理》课程实验

实验名称： 数据通路设计 实验日期： 2025 年 6 月 6 日 班级： 物联网234 姓名： 张顾皓 学号： 2330110900

一、实验预习报告

1、实验任务

利用Verilog HDL设计顶层电路模型，把前面实验设计的ALU、寄存器堆和存储器进行连接，搭建支持下表所示6条LA32R指令功能的数据通路。整个电路结构自行设计。要求在Vivado环境下，完成仿真测试。

| 指令 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| add.w rd,rj,rk | GR[rd]⟵GR[rj]+GR[rk] | 加法 |
| slt rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 带符号数的大小比较 |
| sltu rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 无符号数的大小比较 |
| lu12i.w rd,si20 | GR[rd] ⟵si20 ¦¦ 12’b0 | GR[rd]的高20位为si20，低12位为0 |
| st.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , M[Addr]⟵GR[rd] | 把GR[rd]的值存入内存Addr单元， |
| ld.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , GR[rd] ⟵M[Addr] | 从内存Addr单元取数，存入R[rd] |

2、实验预习情况

(1)通过学习《计算机组成原理》实验指导书并结合所学理论课知识，明确了数据通路中各模块（ALU、寄存器堆、存储器等）的功能及其相互连接关系，了解了支持特定指令集的数据通路设计方法和设计流程。
(2)复习了本次实验涉及的Verilog HDL相关语法，特别是模块例化和连线方法。
(3)复习了Vivado环境的使用方法和注意事项，包括工程创建、代码编辑、仿真运行和波形分析等步骤。
(4)根据实验任务要求，设计并绘制了支持6条LA32R指令的数据通路原理图。

3、实验注意事项

(1)严格遵守实验室管理规范的要求，爱护实验仪器设备，不乱拉电线、乱接电源。如发生事故时，迅速停止实验，采取措施制止事态的扩大，并立即向指导老师报告。

(2)按时进入实验室，不做与实验无关的事,不迟到、早退,不无故旷课。

(3)进入实验室保持安静，注意环境卫生，不在实验室饮用食品，不吸烟，不随地吐痰，不乱抛纸屑杂物，爱护公物。

(4)实验中不动用与本实验无关及他人使用的仪器设备、材料和元件，未经同意不将工具带出实验室。如损坏或丢失仪器、配件、工具等，按学校有关管理规定进行赔偿处理。

(5)实验时间终了，离开实验室时，关闭所有仪器设备，做好实验室清洁卫生，经指导教师同意后方可离开实验室。

二、实验报告

1、实验目的与要求

1.掌握算术逻辑运算单元（ALU）、寄存器堆和存储器的工作原理。

2.掌握包含ALU、寄存器堆和存储器的数据通路的设计方法。

3.掌握包含ALU、寄存器堆和存储器的数据通路的仿真测试方法。

4.训练学生分析问题与解决问题的能力，学会在出现故障的情况下，独立分析故障现象并排除故障。

2、实验环境

一台内存4GB以上，装有64位Windows操作系统和Vivado 2017.4以上版本软件的PC机。

3、实验原理

该模块的电路参考结构图如下：

图中模块和信号说明如下：

- Registers模块：寄存器堆模块，信号及读写功能说明参见实验2。

- ALU模块：算术逻辑运算单元模块，信号及读写功能说明参见实验1。

- MUX模块：2选1模块。

- DataRAM模块：RAM存储器，信号及读写功能说明参见实验2。

- Ext模块：立即数扩展模块，信号及读写功能说明参见实验1。

- Instr信号：32位输入信号，其值位指令的32位机器码。

- clk信号：时钟信号，输入。

- srcReg信号：MUX数据输入选择信号。根据不同指令，选择指令提供的rk或rd值作为寄存器堆Rb的输入。

- ALUBsrc信号：MUX数据输入选择信号。根据不同指令，选择寄存器或立即数作为ALU的源操作数b。

- MemToReg信号：MUX数据输入选择信号。根据不同指令，选择将ALU的运算结果或是DataRAM取出的值作为要存入寄存器堆的值。

4、硬件设计及软件设计

(1) 实验电路Verilog 建模
依据实验任务要求，在Vivado环境中，利用Verilog HDL建立电路模型。本次实验设计了顶层数据通路模块（Datapath），并例化了寄存器堆（Registers）、立即数扩展（Ext）、算术逻辑单元（ALU）和数据存储器（DataRAM）等模块。

顶层数据通路模块（Datapath）的Verilog模块文件内容如下：

1. module Datapath(

2.     input         clk,

3.     input  [31:0] Instr,

4.     input         RegWr,

5.     input         MemToReg,

6.     input         MemWrEn,

7.     input         ALUBSrc,

8.     input         srcReg,

9.     input  [1:0]  ExtOp,

10.     input  [2:0]  AluCtrl,

11.     output        Zero

12. );

13.     wire [31:0] busA_out, busB_out, ext_out, alu_in_b, alu_result, ram_data_out, reg_write_data;

14.     wire [4:0] rj = Instr[9:5];

15.     wire [4:0] rk_or_rd_store = Instr[14:10];

16.     wire [4:0] rd_write = Instr[4:0];

17.

18.     Registers u_Registers(.clk(clk), .RegWr(RegWr), .Ra(rj), .Rb(srcReg ? Instr[4:0] : rk_or_rd_store), .Rw(rd_write), .busW(reg_write_data), .busA(busA_out), .busB(busB_out));

19.     Ext u_Ext(.DataIn(Instr), .ExtOp(ExtOp), .DataOut(ext_out));

20.     assign alu_in_b = ALUBSrc ? ext_out : busB_out;

21.     ALU u_ALU(.a(busA_out), .b(alu_in_b), .AluCtrl(AluCtrl), .AddResult(alu_result), .Zero(Zero));

22.     DataRAM u_DataRAM(.clk(clk), .MemWrEn(MemWrEn), .addr(alu_result), .data_in(busB_out), .data_out(ram_data_out));

23.     assign reg_write_data = MemToReg ? ram_data_out : alu_result;

24. endmodule

25.

寄存器堆模块（Registers）的Verilog模块文件内容如下：

1. module Registers(

2.     input         clk,

3.     input         RegWr,

4.     input  [4:0]  Ra, Rb, Rw,

5.     input  [31:0] busW,

6.     output [31:0] busA,

7.     output [31:0] busB

8. );

9.     reg [31:0] regs[0:31];

10.     integer i;

11.     initial begin

12.         for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin

13.             regs[i] = 32'd0;

14.         end

15.     end

16.

17.     always @(posedge clk) begin

18.         if (RegWr && (Rw != 5'd0)) begin

19.             regs[Rw] <= busW;

20.         end

21.     end

22.

23.     assign busA = (Ra == 5'd0) ? 32'd0 : regs[Ra];

24.     assign busB = (Rb == 5'd0) ? 32'd0 : regs[Rb];

25. endmodule

26.

立即数扩展模块（Ext）的Verilog模块文件内容如下：

1. module Ext(

2.     input  [31:0] DataIn,

3.     input  [1:0]  ExtOp,

4.     output [31:0] DataOut

5. );

6.     wire [31:0] imm12, imm16, imm20, imm26;

7.     assign imm12 = {{20{DataIn[21]}}, DataIn[21:10]};

8.     assign imm16 = {{14{DataIn[25]}}, DataIn[25:10], 2'b0};

9.     assign imm20 = {DataIn[24:5], 12'b0};

10.     assign imm26 = {{4{DataIn[9]}}, DataIn[9:0], DataIn[25:10], 2'b0};

11.

12.     reg [31:0] temp_DataOut;

13.     always @(*) begin

14.         case (ExtOp)

15.             2'b00: temp_DataOut = imm12;

16.             2'b01: temp_DataOut = imm16;

17.             2'b10: temp_DataOut = imm20;

18.             2'b11: temp_DataOut = imm26;

19.             default: temp_DataOut = 32'hxxxxxxxx;

20.         endcase

21.     end

22.     assign DataOut = temp_DataOut;

23. endmodule

24.

算术逻辑运算单元（ALU）的Verilog模块文件内容如下：

1. module ALU(

2.     input  [31:0] a,

3.     input  [31:0] b,

4.     input  [2:0]  AluCtrl,

5.     output reg [31:0]  AddResult,

6.     output reg         Zero

7. );

8.     parameter ADD  = 3'b000;

9.     parameter SUB  = 3'b001;

10.     parameter AND  = 3'b010;

11.     parameter OR   = 3'b011;

12.     parameter NOR  = 3'b100;

13.     parameter SLT  = 3'b101;

14.     parameter SLTU = 3'b110;

15.     parameter PASSB= 3'b111;

16.

17.     always @(*) begin

18.         case (AluCtrl)

19.             ADD:  AddResult = a + b;

20.             SUB:  AddResult = a - b;

21.             AND:  AddResult = a & b;

22.             OR:   AddResult = a | b;

23.             NOR:  AddResult = ~(a | b);

24.             SLT:  AddResult = ($signed(a) < $signed(b)) ? 32'd1 : 32'd0;

25.             SLTU: AddResult = (a < b) ? 32'd1 : 32'd0;

26.             PASSB:AddResult = b;

27.             default: AddResult = 32'hxxxxxxxx;

28.         endcase

29.         Zero = (AddResult == 32'd0);

30.     end

31. endmodule

32.

数据存储器模块（DataRAM）的Verilog模块文件内容如下：

1. module DataRAM(

2.     input         clk,

3.     input         MemWrEn,

4.     input  [31:0] addr,

5.     input  [31:0] data_in,

6.     output [31:0] data_out

7. );

8.     reg [31:0] ram[0:1023];

9.     wire [9:0] word_addr = addr[11:2];

10.

11.     always @(posedge clk) begin

12.         if (MemWrEn) begin

13.             ram[word_addr] <= data_in;

14.         end

15.     end

16.     assign data_out = ram[word_addr];

17. endmodule

18.

(2) 测试激励文件设计
激励文件用于模拟CPU控制单元，为数据通路提供指令输入和控制信号，以验证其功能正确性。激励文件选取了R型指令add.w和I型访存指令ld.w，分别测试算术运算和数据加载功能。测试过程首先对寄存器和内存进行初始化，然后依次输入指令和相应的控制信号，观察输出结果是否符合预期。

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module tb_exp3;

3.     reg clk;

4.     reg [31:0] Instr;

5.     reg RegWr, MemToReg, MemWrEn, ALUBSrc, srcReg;

6.     reg [1:0] ExtOp;

7.     reg [2:0] AluCtrl;

8.     wire Zero;

9.

10.     Datapath uut (

11.         .clk(clk), .Instr(Instr), .RegWr(RegWr), .MemToReg(MemToReg), .MemWrEn(MemWrEn),

12.         .ALUBSrc(ALUBSrc), .srcReg(srcReg), .ExtOp(ExtOp), .AluCtrl(AluCtrl), .Zero(Zero)

13.     );

14.

15.     wire [31:0] r1_val = uut.u_Registers.regs[1];

16.     wire [31:0] r2_val = uut.u_Registers.regs[2];

17.     wire [31:0] r3_val = uut.u_Registers.regs[3];

18.

19.     initial begin clk = 0; forever #5 clk = ~clk; end

20.

21.     initial begin

22.         $display("----------------- 开始实验三仿真 -----------------");

23.         uut.u_Registers.regs[1] = 32'd10;

24.         uut.u_Registers.regs[2] = 32'd20;

25.         #10;

26.         $display("T=%0t: 初始化 r1=10, r2=20", $time);

27.

28.         $display("\n模拟 add.w r3, r1, r2");

29.         Instr = {11'b0, 5'd2, 5'd1, 5'd3};

30.         RegWr=1; MemToReg=0; MemWrEn=0; ALUBSrc=0; srcReg=0; ExtOp=2'bxx; AluCtrl=3'b000;

31.         #10;

32.         $display("T=%0t: 执行 add.w. 期望 r3 = 30. 实际 r3 = %d", $time, r3_val);

33.

34.         uut.u_DataRAM.ram[120/4] = 32'hDEADBEEF;

35.         $display("\n模拟 ld.w r1, 100(r2)");

36.         Instr = {12'd100, 5'd2, 5'd1};

37.         RegWr=1; MemToReg=1; MemWrEn=0; ALUBSrc=1; srcReg=0; ExtOp=2'b00; AluCtrl=3'b000;

38.         #10;

39.         $display("T=%0t: 执行 ld.w. 期望 r1 = 0xDEADBEEF. 实际 r1 = %h", $time, r1_val);

40.

41.         $display("\n----------------- 实验三仿真结束 -----------------");

42.         $stop;

43.     end

44. endmodule

45.

5、实验过程、数据记录及结果分析

5、实验过程、数据记录及结果分析
（一）设计支持6条LA32R指令的数据通路
本实验利用EDA工具软件Vivado完成，实验分为：电路的Verilog建模、仿真测试与分析这几个步骤。

（1）电路的Verilog建模
依据实验任务要求，在Vivado环境中，利用Verilog HDL建立数据通路电路模型。该数据通路的核心是将寄存器堆（Registers）、ALU、数据存储器（DataRAM）和立即数扩展单元（Ext）等部件连接起来。
数据流路径设计如下：

- 对于R型指令（如add.w, slt, sltu），从寄存器堆读出的两个操作数（busA, busB）直接送入ALU进行运算，结果再写回寄存器堆。

- 对于I型指令（如ld.w, st.w），从寄存器堆读出的基址（busA）和指令中扩展后的立即数（ext_out）送入ALU计算地址。ld.w指令根据该地址从存储器读数并写回寄存器；st.w指令则将从寄存器堆读出的另一个数据（busB）写入该地址对应的存储器单元。

- 对于lu12i.w指令，立即数扩展单元处理后的结果不经过ALU，直接准备写入目标寄存器（在本设计中，通过将ALU设置为PASSB模式实现）。

- 通过设计一系列多路选择器和控制信号（如ALUBSrc, MemToReg）来为不同类型的指令选择正确的数据来源。

（2）仿真测试与分析
为验证所设计数据通路的功能，编写了仿真激励文件。仿真过程模拟了add.w和ld.w两条指令的执行。

- 初始化：在仿真开始时，通过测试代码直接对寄存器和存储器进行初始化。设置寄存器r1的值为10，r2的值为20。同时，在内存地址120（由r2(20)+100计算得到）处预存数据0xDEADBEEF。

- 测试add.w r3, r1, r2：该指令为R型指令，执行r1和r2相加，结果存入r3。预期结果为r3 = 10 + 20 = 30。

- 测试ld.w r1, 100(r2)：该指令为I型访存指令，从地址GR[r2] + 100（即20+100=120）处读取数据，存入r1。预期结果为r1被写入预存的0xDEADBEEF。

仿真测试结果记录与整理如下表所示。

表1 “数据通路”仿真测试结果

| 序号 | 测试指令 | 预期结果 | 仿真输出实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | add.w r3, r1, r2 | r3寄存器的值应为30 | 实际 r3 = 30 |
| 2 | ld.w r1, 100(r2) | r1寄存器的值应为0xDEADBEEF | 实际 r1 = deadbeef |

（3）仿真测试结果的分析
阅读仿真日志，分析上表记录的内容，可得出以下结论：
对于add.w指令，数据通路正确地将r1和r2的输出送入ALU进行加法运算，并将结果30通过写回通路存入了目标寄存器r3，与预期结果一致。
对于ld.w指令，数据通路正确地将r2的输出和立即数100送入ALU计算出地址120，并使用该地址访问数据存储器，将读出的数据0xDEADBEEF通过MemToReg选择器送回寄存器堆，写入目标寄存器r1，与预期结果一致。
综上所述，仿真结果验证了所设计的数据通路能够正确地为R型算术指令和I型访存指令建立数据流路径，其功能满足设计要求。

三、实验总结

- 遇到的问题、解决方法及解决效果
（1）遇到的问题：访存指令（ld.w/st.w）的地址计算错误。
解决方法：在初步设计中，ALU的两个输入端固定连接到寄存器堆的两个读端口。这导致在执行I型指令时，本应是立即数的操作数位置，错误地使用了另一个寄存器的值。为解决此问题，在ALU的第二个输入端前增加了一个二路选择器，由控制信号ALUBSrc控制。当执行R型指令时，选择器选择寄存器堆的busB输出；当执行I型指令时，选择器选择立即数扩展单元的输出。
解决效果：修改后，ld.w和st.w指令能够正确地将基址寄存器的值与符号扩展后的立即数相加，计算出正确的访存地址。仿真测试中ld.w指令的成功执行证明了该修改的有效性。

（2）遇到的问题：st.w指令存入内存的数据源寄存器错误。
解决方法：st.w rd, rj, si12指令需要将rd寄存器的值存入内存，而其地址由rj计算。在设计中，寄存器堆的busA端口固定读rj，用于地址计算，busB端口用于读另一个操作数。对于st.w指令，需要从rd（指令的[4:0]位）读取数据，而对于R型指令，需要从rk（指令的[14:10]位）读取。因此，在寄存器堆的Rb地址输入端增加了一个选择器，由srcReg信号控制，根据指令类型选择正确的源寄存器地址。
解决效果：该修改确保了不同指令类型能够从正确的源寄存器端口读取数据。对于st.w指令，busB能够正确输出rd寄存器的值，从而将正确的数据写入内存。

- 心得体会
本次实验任务是设计并仿真测试一个支持6条LA32R指令的数据通路，它是构成一个基本CPU的核心部分。通过本次实验，我达成了实验大纲设定的目标。

首先，我运用了数字逻辑和计算机组成原理的知识，分析了add.w、slt、ld.w等指令在执行时所需的数据流向和操作，识别出数据通路中的关键部件（寄存器堆、ALU、存储器、立即数扩展单元）和关键路径选择点（ALU操作数来源、写回数据来源），从而证实了单周期数据通路设计方案对于实现这组指令集的合理性。

其次，我针对模型计算机数据通路的设计问题，制定了清晰的实验方案。我首先分模块实现了各个基本组件，然后根据指令功能需求，规划了顶层模块的连接方式和所需控制信号，并设计了覆盖R型和I型访存指令的测试用例，最后通过实验报告对结果进行了详细分析。

最后，我利用Vivado这一EDA工具，将理论设计转化为具体的Verilog代码，并进行了仿真验证。在调试过程中，我遇到了地址计算错误等问题，通过分析数据流和控制逻辑，定位并解决了问题，这个过程让我深刻理解了数据通路的局限性——任何一个控制信号或数据选择的错误都会导致指令执行失败。

通过本次实验，我不仅加深了对计算机数据通路工作原理的理解，更将理论知识与硬件设计实践紧密结合。我学会了如何从指令集功能需求出发，自顶向下地设计一个复杂的数字系统，掌握了模块化设计和硬件调试的基本方法。亲手搭建并验证数据通路的过程，让我对CPU内部“取指-译码-执行-访存-写回”的生命周期有了更为直观和深刻的认识，为后续学习更复杂的流水线处理器设计打下了坚实的基础。

四、评阅结果 综合等级评定 1、实验任务完成情况： 2、实验报告情况： 教师签名： 日 期：