南通大学《计算机组成原理》课程实验

实验名称： 基本组合逻辑部件设计 实验日期： 2025 年 6 月 13 日 班级： 物联网234 姓名： 张顾皓 学号： 2330110900

一、实验预习报告

1、实验任务

设计能够产生支持下列6条LA32R指令执行的数据通路所需控制信号的控制器。电路结构形式自行设计。要求在Vivado环境下，完成仿真测试。

表1 数据通路可以实现的 6条LA32R指令的格式及功能说明

| 指令 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| add.w rd,rj,rk | GR[rd]⟵GR[rj]+GR[rk] | 加法 |
| slt rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 带符号数的大小比较 |
| sltu rd,rj,rk | if (GR[rj]<GR[rk]) GR[rd]⟵1 else GR[rd]⟵0 | 无符号数的大小比较 |
| lu12i.w rd,si20 | GR[rd] ⟵si20 ¦¦ 12’b0 | rd的高20位为imm20，低12位为0 |
| st.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , M[Addr]⟵GR[rd] | 把GR[rd]的值存入内存Addr单元， |
| ld.w rd,rj,si12 | Addr⟵GR[rj] + Signextend(si12) , GR[rd] ⟵M[Addr] | 从内存Addr单元取数，存入R[rd] |

2、实验预习情况

(1)通过学习《计算机组成原理》实验指导书并结合所学理论课知识，明确了单周期CPU控制器的功能与设计目标，深入理解了本次实验所需支持的add.w, slt, sltu, lu12i.w, st.w, ld.w共6条LA32R指令的格式与执行流程。
(2)复习了Verilog HDL中组合逻辑电路（特别是case语句）的描述方法，以及模块化设计思想。
(3)复习了Vivado环境的工程创建、代码编辑、仿真运行及结果查看等操作流程。
(4)根据6条指令的执行步骤，分析了数据通路中各个多路选择器、寄存器及运算单元的控制信号取值，设计了控制器的逻辑真值表。

3、实验注意事项

(1)严格遵守实验室管理规范的要求，爱护实验仪器设备，不乱拉电线、乱接电源。如发生事故时，迅速停止实验，采取措施制止事态的扩大，并立即向指导老师报告。

(2)按时进入实验室，不做与实验无关的事,不迟到、早退,不无故旷课。

(3)进入实验室保持安静，注意环境卫生，不在实验室饮用食品，不吸烟，不随地吐痰，不乱抛纸屑杂物，爱护公物。

(4)实验中不动用与本实验无关及他人使用的仪器设备、材料和元件，未经同意不将工具带出实验室。如损坏或丢失仪器、配件、工具等，按学校有关管理规定进行赔偿处理。

(5)实验时间终了，离开实验室时，关闭所有仪器设备，做好实验室清洁卫生，经指导教师同意后方可离开实验室。

二、实验报告

1、实验目的与要求

1.掌握控制器的工作原理。

2.掌握利用Verilog HDL设计控制器的方法。

3.掌握通过编写Verilog HDL仿真激励文件进行控制器仿真测试的方法。

4.训练学生分析问题与解决问题的能力，学会在出现故障的情况下，独立分析故障现象并排除故障。

2、实验环境

一台内存4GB以上，装有64位Windows操作系统和Vivado 2017.4以上版本软件的PC机。

3、实验原理

该电路的参考结构图如下：

图中输入信号Instr[31:15]为要执行的指令字的部分字段，输出信号RegWr, AluCtrl, ALUBSrc, ExtOp, MemWrEn,MemToReg和srcReg为控制器根据不同指令所产生的控制信号。

4、硬件设计及软件设计

(1) 实验电路Verilog 建模
依据实验任务要求，在Vivado环境中，利用Verilog HDL建立电路模型。本次实验的核心是控制器Controller模块的设计，同时给出了其所在的Datapath和顶层LA32R_CPU模块。
控制器模块Controller的Verilog模块文件内容如下：

1. module Controller(

2.     input  [31:15] Opcode_in,

3.     output reg     RegWr,

4.     output reg     MemToReg,

5.     output reg     MemWrEn,

6.     output reg     ALUBSrc,

7.     output reg     srcReg,

8.     output reg [1:0]  ExtOp,

9.     output reg [2:0]  AluCtrl

10. );

11.     parameter OP_RTYPE = 3'b000, OP_LU12I = 3'b001, OP_LOAD  = 3'b010, OP_STORE = 3'b011;

12.

13.     parameter FUNC_ADD = 7'b0000010, FUNC_SLT = 7'b0000100, FUNC_SLTU= 7'b0000101;

14.

15.     wire [2:0] main_op = Opcode_in[31:29];

16.     wire [6:0] func_op = Opcode_in[21:15];

17.

18.     always @(*) begin

19.         RegWr=0; MemToReg=0; MemWrEn=0; ALUBSrc=0; srcReg=0; ExtOp=2'bxx; AluCtrl=3'bxxx;

20.

21.         case(main_op)

22.             OP_RTYPE: begin

23.                 RegWr=1; ALUBSrc=0;

24.                 case(func_op)

25.                     FUNC_ADD:  AluCtrl = 3'b000;

26.                     FUNC_SLT:  AluCtrl = 3'b101;

27.                     FUNC_SLTU: AluCtrl = 3'b110;

28.                     default: ;

29.                 endcase

30.             end

31.             OP_LU12I: begin

32.                 RegWr=1; ALUBSrc=1; ExtOp=2'b10; AluCtrl=3'b111;

33.             end

34.             OP_LOAD:  begin

35.                 RegWr=1; MemToReg=1; ALUBSrc=1; ExtOp=2'b00; AluCtrl=3'b000;

36.             end

37.             OP_STORE: begin

38.                 MemWrEn=1; ALUBSrc=1; srcReg=1; ExtOp=2'b00; AluCtrl=3'b000;

39.             end

40.             default: ;

41.         endcase

42.     end

43. endmodule

44.

数据通路模块Datapath的Verilog模块文件内容如下：

1. module Datapath(

2.     input         clk,

3.     input  [31:0] Instr,

4.     input         RegWr,

5.     input         MemToReg,

6.     input         MemWrEn,

7.     input         ALUBSrc,

8.     input         srcReg,

9.     input  [1:0]  ExtOp,

10.     input  [2:0]  AluCtrl,

11.     output        Zero

12. );

13.     wire [31:0] busA_out, busB_out, ext_out, alu_in_b, alu_result, ram_data_out, reg_write_data;

14.     wire [4:0] rj = Instr[9:5];

15.     wire [4:0] rk_or_rd_store = Instr[14:10];

16.     wire [4:0] rd_write = Instr[4:0];

17.

18.     Registers u_Registers(.clk(clk), .RegWr(RegWr), .Ra(rj), .Rb(srcReg ? Instr[4:0] : rk_or_rd_store), .Rw(rd_write), .busW(reg_write_data), .busA(busA_out), .busB(busB_out));

19.     Ext u_Ext(.DataIn(Instr), .ExtOp(ExtOp), .DataOut(ext_out));

20.     assign alu_in_b = ALUBSrc ? ext_out : busB_out;

21.     ALU u_ALU(.a(busA_out), .b(alu_in_b), .AluCtrl(AluCtrl), .AddResult(alu_result), .Zero(Zero));

22.     DataRAM u_DataRAM(.clk(clk), .MemWrEn(MemWrEn), .addr(alu_result), .data_in(busB_out), .data_out(ram_data_out));

23.     assign reg_write_data = MemToReg ? ram_data_out : alu_result;

24. endmodule

25.

顶层CPU模块LA32R_CPU的Verilog模块文件内容如下：

1. module LA32R_CPU(

2.     input clk,

3.     input [31:0] Instr

4. );

5.     wire RegWr, MemToReg, MemWrEn, ALUBSrc, srcReg;

6.     wire [1:0] ExtOp;

7.     wire [2:0] AluCtrl;

8.     wire Zero;

9.

10.     Controller u_Controller(.Opcode_in(Instr[31:15]), .RegWr(RegWr), .MemToReg(MemToReg), .MemWrEn(MemWrEn),

11.         .ALUBSrc(ALUBSrc), .srcReg(srcReg), .ExtOp(ExtOp), .AluCtrl(AluCtrl));

12.     Datapath u_Datapath(.clk(clk), .Instr(Instr), .RegWr(RegWr), .MemToReg(MemToReg), .MemWrEn(MemWrEn),

13.         .ALUBSrc(ALUBSrc), .srcReg(srcReg), .ExtOp(ExtOp), .AluCtrl(AluCtrl), .Zero(Zero));

14. endmodule

15.

(2) 测试激励文件设计
为验证所设计的控制器及CPU能否正确执行指定的6条指令，需要编写测试激励文件。激励文件通过实例化顶层CPU模块LA32R_CPU，在时钟信号驱动下，依次将6条指令的机器码送入CPU的指令输入端，并监控相关寄存器的值，以检验每条指令的执行结果是否符合预期。激励文件内容如下：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module tb_exp4;

3.     reg clk;

4.     reg [31:0] Instr;

5.

6.     LA32R_CPU uut (.clk(clk), .Instr(Instr));

7.

8.     wire [31:0] r1_val = uut.u_Datapath.u_Registers.regs[1];

9.     wire [31:0] r2_val = uut.u_Datapath.u_Registers.regs[2];

10.     wire [31:0] r3_val = uut.u_Datapath.u_Registers.regs[3];

11.     wire [31:0] r4_val = uut.u_Datapath.u_Registers.regs[4];

12.     wire [31:0] r5_val = uut.u_Datapath.u_Registers.regs[5];

13.

14.     initial begin clk = 0; forever #5 clk = ~clk; end

15.

16.     initial begin

17.         $display("----------------- 开始实验四仿真-----------------");

18.

19.         Instr = {3'b001, 4'b0, 20'h12345, 5'd1}; #10;

20.         $display("执行 lu12i.w r1, 0x12345. 期望 r1=12345000. 实际 r1=%h", r1_val);

21.

22.         Instr = {3'b001, 4'b0, 20'hABCDE, 5'd2}; #10;

23.         $display("执行 lu12i.w r2, 0xABCDE. 期望 r2=abcde000. 实际 r2=%h", r2_val);

24.

25.         Instr = {3'b000, 7'b0, 7'b0000010, 5'd2, 5'd1, 5'd3}; #10;

26.         $display("执行 add.w r3, r1, r2. 期望 r3=be023000. 实际 r3=%h", r3_val);

27.

28.         Instr = {3'b000, 7'b0, 7'b0000100, 5'd2, 5'd1, 5'd4}; #10;

29.         $display("执行 slt r4, r1, r2. 期望 r4=00000000. 实际 r4=%h", r4_val);

30.

31.         Instr = {3'b000, 7'b0, 7'b0000101, 5'd2, 5'd1, 5'd5}; #10;

32.         $display("执行 sltu r5, r1, r2. 期望 r5=00000001. 实际 r5=%h", r5_val);

33.

34.         Instr = {3'b011, 7'b0, 12'd100, 5'd2, 5'd1}; #10;

35.         $display("执行 st.w r1, r2, 100. 将r1的值存入内存");

36.

37.         Instr = {3'b010, 7'b0, 12'd100, 5'd2, 5'd3}; #10;

38.         $display("执行 ld.w r3, r2, 100. 期望 r3=12345000. 实际 r3=%h", r3_val);

39.

40.         $display("\n----------------- 实验四仿真结束 -----------------");

41.         $stop;

42.     end

43. endmodule

44.

5、实验过程、数据记录及结果分析

本实验的核心任务是设计一个能够为特定数据通路产生控制信号的控制器。实验利用EDA工具软件Vivado完成，主要步骤包括：控制器逻辑设计、Verilog建模、系统集成与仿真测试。

（一）控制器Controller模块设计
（1）电路的Verilog建模
控制器的功能是根据输入的指令码，产生一系列控制信号，用于指挥数据通路中各个部件的动作。本设计中，控制器是一个纯组合逻辑电路，其输入为指令的高17位Instr[31:15]，输出为RegWr、MemToReg、MemWrEn、ALUBSrc、srcReg、ExtOp、AluCtrl等7个控制信号。
设计采用case语句对指令的主操作码main_op（指令的最高3位）进行译码。

- 对于R型指令（add.w, slt, sltu），主操作码为3'b000，此时需要根据功能码func_op进一步译码来确定AluCtrl的具体值，同时设置RegWr=1允许写回寄存器，ALUBSrc=0选择寄存器busB作为ALU的第二操作数。

- 对于lu12i.w指令，主操作码为3'b001，设置RegWr=1、ALUBSrc=1、ExtOp=2'b10（高20位立即数扩展）、AluCtrl=3'b111（ALU直接透传第二操作数）。

- 对于ld.w指令，主操作码为3'b010，设置RegWr=1、MemToReg=1（写回数据来自内存）、ALUBSrc=1（ALU第二操作数来自立即数）、ExtOp=2'b00（12位立即数符号扩展）、AluCtrl=3'b000（ALU做加法计算地址）。

- 对于st.w指令，主操作码为3'b011，设置MemWrEn=1（使能内存写）、ALUBSrc=1、srcReg=1（选择rd域的寄存器作为写内存的数据源）、ExtOp=2'b00、AluCtrl=3'b000。
各指令对应的控制信号取值总结如下表所示。

表2 控制信号真值表

| 指令 | RegWr | MemToReg | MemWrEn | ALUBSrc | srcReg | ExtOp | AluCtrl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| add.w | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 000 |
| slt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 101 |
| sltu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 110 |
| lu12i.w | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 111 |
| ld.w | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00 | 000 |
| st.w | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 00 | 000 |

（二）仿真测试与分析
（1）仿真测试方案
为对设计的控制器及CPU进行全面的功能验证，编写了tb_exp4测试文件。该测试程序按以下逻辑顺序执行：

- 使用两条lu12i.w指令分别向寄存器r1和r2写入初始值。

- 使用add.w指令测试R型算术运算，将r1和r2相加，结果存入r3。

- 使用slt和sltu指令测试R型比较运算，比较r1和r2，结果分别存入r4和r5。

- 使用st.w指令测试访存写操作，将r1的值存入以r2值为基地址、立即数为偏移的内存单元中。

- 使用ld.w指令测试访存读操作，从上一条指令写入的内存地址中读出数据，存入r3，并验证其正确性。
该测试序列覆盖了全部6条指令，能够有效检验控制器在不同指令下产生控制信号的正确性。

（2）仿真测试结果记录与整理
在Vivado中运行行为仿真，得到的波形图和仿真日志如下所示：

----------------- 开始实验四仿真-----------------

执行 lu12i.w r1, 0x12345. 期望 r1=12345000. 实际 r1=12345000

执行 lu12i.w r2, 0xABCDE. 期望 r2=abcde000. 实际 r2=abcde000

执行 add.w r3, r1, r2. 期望 r3=be023000. 实际 r3=be023000

执行 slt r4, r1, r2. 期望 r4=00000000. 实际 r4=00000000

执行 sltu r5, r1, r2. 期望 r5=00000001. 实际 r5=00000001

执行 st.w r1, r2, 100. 将r1的值存入内存

执行 ld.w r3, r2, 100. 期望 r3=12345000. 实际 r3=12345000

----------------- 实验四仿真结束 -----------------

（3）仿真测试结果的分析
逐条分析仿真日志，可以将实际结果与期望结果进行比对：

- lu12i.w r1, 0x12345: 立即数0x12345左移12位后为0x12345000，写入r1。实际结果r1=12345000，与期望相符。

- lu12i.w r2, 0xABCDE: 立即数0xABCDE左移12位后为0xABCDE000，写入r2。实际结果r2=abcde000，与期望相符。

- add.w r3, r1, r2: 计算0x12345000 + 0xABCDE000 = 0xBE023000。实际结果r3=be023000，与期望相符。

- slt r4, r1, r2: 带符号比较。r1(0x12345000)为正数，r2(0xABCDE000)最高位为1，为负数。r1 < r2为假，结果应为0。实际结果r4=00000000，与期望相符。

- sltu r5, r1, r2: 无符号比较。0x12345000 < 0xABCDE000为真，结果应为1。实际结果r5=00000001，与期望相符。

- st.w r1, r2, 100: 将r1的值0x12345000存入内存地址r2 + 100 (0xABCDE000 + 100)。此操作无直接寄存器输出。

- ld.w r3, r2, 100: 从内存地址r2 + 100处读取数据，应为上一步存入的0x12345000。实际结果r3=12345000，与期望相符。

综上所述，所有指令的仿真测试结果均与预期功能完全一致。这表明所设计的控制器逻辑正确，能够为数据通路提供正确的控制信号，使得CPU能够正确执行全部6条目标指令。

三、实验总结

- 遇到的问题、解决方法及解决效果
（1）遇到的问题：st.w指令存入内存的数据错误。
解决方法：通过调试发现，对于st.w rd, rj, si12指令，需要将GR[rd]的值写入内存，而数据通路中送往内存写数据端口的数据源busB，其默认连接到寄存器文件由Instr[14:10]（rk域）指定的读端口。但在st.w指令格式中，rd域位于Instr[4:0]。因此，需要对寄存器文件的第二个读地址端口进行修改。解决方法是增加一个2选1多路选择器，其选择信号为新的控制信号srcReg。当srcReg=1时（st.w指令），选择Instr[4:0]作为读地址；否则选择Instr[14:10]。相应地，在控制器中，为st.w指令添加srcReg=1的控制逻辑。
解决效果：修改后，st.w指令能够正确地从rd域指定的寄存器中读取数据，并将其存入内存。后续的ld.w指令也验证了写入数据的正确性，问题得到圆满解决。

- 心得体会
本次实验围绕一个支持6条LA32R指令的CPU控制器设计展开，通过本次实验，实验大纲中制定的目标均已达成。
针对目标1，通过分析add.w, ld.w, st.w等6条指令的执行流程和数据来源、去向，我识别出数据通路必须包含寄存器文件、ALU、数据存储器、立即数扩展单元等关键部件，以及控制这些部件数据流向的多个多路选择器。基于这些分析，我为每条指令推导出了所需的控制信号组合（如表2所示），从而证实了控制器作为CPU“神经中枢”的设计方案的合理性。

针对目标2，我设计了清晰的实验方案：首先，基于指令集分析，构建控制器的逻辑真值表；其次，使用Verilog HDL将此逻辑模型化，并与预设的数据通路模块集成为一个顶层CPU；最后，编写一个覆盖全部指令的测试激励文件，通过仿真来验证设计的正确性。实验报告中对仿真结果的逐条分析，正是对实验结果的有效呈现与论证。

针对目标3，我利用了《龙芯架构32位精简版参考手册》中关于指令格式的说明作为设计依据，并熟练运用Vivado这一EDA工具完成了从代码编写、逻辑综合到行为仿真的全过程。通过本次设计，我也认识到单周期控制器的局限性，即其时钟周期受限于最慢指令的执行时间，性能较低，为后续学习流水线等更复杂的设计打下了基础。

总而言之，本次实验让我深刻理解了控制器在计算机系统中的核心地位。我不再仅仅是纸上谈兵地了解“指令译码”、“控制信号”，而是亲手设计并实现了一个能根据二进制指令产生精确时序控制的硬件模块。从分析指令到设计真值表，再到编写Verilog代码和调试，整个过程极大地锻炼了我的逻辑思维能力和工程实践能力。通过解决st.w指令数据源的bug，我更具体地体会到硬件设计中细节的决定性作用，以及模块化和结构化设计思想的重要性。这次成功的实践，不仅巩固了《计算机组成原理》的理论知识，也为我未来从事更复杂的数字系统设计积累了宝贵的经验和信心。

四、评阅结果 综合等级评定 1、实验任务完成情况： 2、实验报告情况： 教师签名： 日 期：