南通大学信息科学技术学院

课程名称：      计 算 机 数 字 逻 辑

实验名称：“2选1”、“4选1”数据选择器及多功能逻辑运算单元的设计

任课教师：         鲁          松

实验日期：     2024     年  9  月   25  日

学生姓名：张顾皓班级：  物联网234  学号： 2330110900

一、实验预习报告

1.实验原理及设计思路说明

多路选择器是一种多路输入单路输出的组合逻辑电路。本实验要求设计的“2选1”、“4选1”多路选择器电路分别需要2和4路数据输入，1和2个通道选择输入和1路数据输出。“2选1”数据选择器电路的输入/输出信号设计说明，如下表1（1）所示，“4选1”的如表1（2）所示。

表1（1） “2选1”多路选择器电路的输入输出信号说明

|  | 信号名称 | 信号用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入信号 | a | 通道1数据输入 |
|  | b | 通道2数据输入 |
|  | s | 通道选择 |
| 输出信号 | y | 输出所选通道的数值 |

表1（2）“4选1”多路选择器电路的输入输出信号说明

|  | 信号名称 | 信号用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入信号 | a | 通道1数据输入 |
|  | b | 通道2数据输入 |
|  | c | 通道3数据输入 |
|  | d | 通道4数据输入 |
|  | S1 | 通道选择 |
|  | S0 | 通道选择 |
| 输出信号 | y | 输出所选择通道的数值 |

2. 实验电路模型设计

根据电路功能要求设计的电路模型如下图所示。本实验通过结合多功能门电路模块和“4选1”数据选择器，设计一个具有多功能逻辑运算单元LU，其电路模型如图1（3）所示。

图1（1） “2选1”多路选择器电路的电路模型

图1（2）“4选1”多路选择器电路的电路模型

图1（3）多功能逻辑运算单元的电路模型

3. 实验电路设计

1. “2选1”多路数据选择器的实现

根据如图1(1)所示电路模型，利用1位通道选择信号s完成2个通道的数据选择。根据通道选择信号s的值不同，该电路输出通道a或b的数据。当s为0时，选择通道a；当s为1时，选择通道b。该电路的功能如表2所示。

表2 “2选1”多路选择器电路真值表

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | s | y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

依据表2所示的真值表，可画出图2所示的卡诺图。

图2 “2选1”多路选择器电路的卡诺图

利用图2所示卡诺图进行化简后，可得该电路输出的逻辑表达式y=sa+sb。根据电路输出函数的逻辑表达式，利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. module pr1(

2.     input s,

3.     input a,

4.     input b,

5.     output y

6.     );

7.     assign y=~s & a | s & b;

8. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. module simPr1( );

2. reg a;

3. reg b;

4. reg s;

5. wire y;

6. //要测试的实例化模块

7. pr1 PR1(.a(a), .b(b), .s(s), .y(y));

8. always begin

9. a=0;b=0;s=0;#100;

10. a=1;b=0;s=0;#100;

11. a=0;b=1;s=0;#100;

12. a=1;b=1;s=0;#100;

13. a=0;b=0;s=1;#100;

14. a=1;b=0;s=1;#100;

15. a=0;b=1;s=1;#100;

16. a=1;b=1;s=1;#100;

17. end

18. endmodule

2. “4选1”多路数据选择器的实现

根据如图1（2）所示电路模型，利用2位通道选择信号s1、s0完成4个通道的数据选择。根据通道选择信号s1、s0的值不同，该电路输出通道a，b，或d的数据。当s1,s0为00时，选择通道a；当s1，s0为01时，选择通道b;当s1,s0为10时，选择通道c；当s1,s0为11时，选择通道d。该电路的功能如表2（2）所示。

| s1 | s0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | a |
| 0 | 1 | b |
| 1 | 0 | c |
| 1 | 1 | d |

表2（2）“4选1”多路数据选择器电路真值表

可知Y的逻辑表达式为：Y=s1 s0 a+s1 s0 b+s1 s0 c +s1 s0 d 根据电路输出函数的逻辑表达式，利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. module mux41(a,b,c,d,s1,s0,y);

2. input a,b,c,d,s1,s0;

3. output y;

4. assign y=~s1&~s0&a|~s1&s0&b|s1&~s0&c|s1&s0&d;

5. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. module sim_mux41();

2. reg a,b,c,d;

3. wire y;

4. reg s1,s0;

5. mux41 u2(.a(a),.b(b),.c(c),.d(d),.s1(s1),.s0(s0),.y(y));

6. always begin

7. a=0;b=1;c=0;d=1;s1=0;s0=0; #100;

8. a=0;b=1;c=0;d=1;s1=0;s0=1; #100;

9. a=0;b=1;c=0;d=1;s1=1;s0=0; #100;

10. a=0;b=1;c=0;d=1;s1=1;s0=1; #100;

11. a=1;b=0;c=0;d=1;s1=0;s0=0; #100;

12. a=1;b=0;c=0;d=1;s1=0;s0=1; #100;

13. a=1;b=0;c=0;d=1;s1=1;s0=0; #100;

14. a=1;b=0;c=0;d=1;s1=1;s0=1; #100;

15. end

16. endmodule

3. 多功能逻辑运算单元LU的实现

根据如图1（3）所示电路模型，利用2位通道选择信号s1、s0完成4个通道的数据选择。根据通道选择信号s1、s0的值不同，该电路分别输出a和b的与，或，异或运算以及0。当s1,s0为00时，选择a和b的与运算；当s1，s0为01时，选择a和b的或运算;当s1,s0为10时，选择a和b的异或运算；当s1,s0为11时，选择0。该电路的功能如表2（3）所示。

| s1 | s0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | a·b |
| 0 | 1 | a+b |
| 1 | 0 | a⊕b |
| 1 | 1 | 0 |

表2（3）多功能逻辑运算单元LU真值表

利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. module LU(a, b, s, Y);

2. input a, b;

3. input [1:0] s;

4. output Y;

5. reg Y;

6. always @(*) begin

7.     case (s)

8.         2'b00: Y = a & b;

9.         2'b01: Y = a | b;

10.         2'b10: Y = a ^ b;

11.         2'b11: Y = 0;

12.         default: Y = 0;

13.     endcase

14. end

15. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. module sim_LU();

2. reg a,b;

3. reg [1:0]s;

4. LU u3(.a(a),.b(b),.s(s),.y(y));

5. initial begin

6.     a=0;b=0;s=2'b00;#50;

7.     a=0;b=0;s=2'b01;#50;

8.     a=0;b=0;s=2'b10;#50;

9.     a=0;b=0;s=2'b11;#50;

10.     a=0;b=1;s=2'b00;#50;

11.     a=0;b=1;s=2'b01;#50;

12.     a=0;b=1;s=2'b10;#50;

13.     a=0;b=1;s=2'b11;#50;

14.     a=1;b=0;s=2'b00;#50;

15.     a=1;b=0;s=2'b01;#50;

16.     a=1;b=0;s=2'b10;#50;

17.     a=1;b=0;s=2'b11;#50;

18.     a=1;b=1;s=2'b00;#50;

19.     a=1;b=1;s=2'b01;#50;

20.     a=1;b=1;s=2'b10;#50;

21.     a=1;b=1;s=2'b11;#50;

22.     end

23. endmodule

4. 实验方法与实验步骤

本实验以EG01实验板卡为FPGA板级验证平台，运用Verilog HDL设计电路，利用Vivado 软件完成设计录入、行为仿真、综合、实现，最后生成bit文件并下载至FPGA进行板级验证。具体实验步骤如下：

（1）设计录入

在Vivado中，新建一个工程，建立设计文件与测试文件。保存文件时，Vivado系统会检查语法等相关错误。如果提示出错，则不通过，需根据系统提示信息检查设计文件与测试文件代码。改正错误后，重新存盘，提交系统自动检测，直到系统提示正确无误后可进入第（2）步仿真调试阶段。

（2）仿真分析

首先，根据电路的功能要求，选定8组输入信号的初值，如下表3所示。核对测试代码里输入信号初值的设定是否正确。如果发现有错或者设置不恰当，则修改测试文件，并保存。

表3（1）“2选1”多路选择器电路仿真测试输入信号初值

| 序号 | a | b | s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |

表3（2）“4选1”多路选择器电路仿真测试输入信号初值

| 序号 | a | b | c | d | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

其次，点击Vivado的“Run Simulation”菜单，进行行为仿真。阅读仿真波形，对照电路功能，进行分析，记录输出结果，并给出结论，说明电路设计是否正确合理，功能是否完善。

（3）综合

点击Vivado的“SYNTHESIS->Run Synthesis”菜单，对工程进行综合。

（4）添加管脚约束

根据EG01实验板硬件手册，添加FPGA管脚约束并保存管脚约束文件。

（5）实现

点击Vivado的“IMPLEMENTATION->Run Implementation”菜单，对工程进行设计实现。

（6）生成bit文件

设计实现后，点击“Generate Bitstream ”菜单，生成bit文件。

（7）FPGA下载

bit文件生成后，将EG01实验板卡与计算机连接，打开板卡电源开关后，单击“Open Target”选项，连接目标板卡，单击“Program Device”选项，将bit文件下载至实验板卡。

（8）板级验证

下载成功后，按照设计要求，操作板卡上的输入设备，记录输出结果。对照设计要求，进行分析并给出结论，说明本实验电路设计是否符合要求。

二、实验过程记录

1.新建工程、创建设计文件及仿真文件

（1）打开Vivado 2018.1，新建工程。

（2）创建设计源文件和仿真源文件，录入实验预习阶段设计的代码，并保存。

2.查看电路原理图

设计文件录入后，可以在Vivado中点击“RTL ANALYSIS”，选择“Open Elaborated Design”，查看RTL原理图，如图3所示。

图3（1） “2选1”多路选择器RTL原理图

图3（2）“4选1”多路选择器RTL原理图

图3（3）多功能逻辑运算单元LU RTL原理图

3.仿真调试

在Vivado中单击SIMULATION选项下的“Run Simulation”，在弹出的浮点菜单中，选择“Run Behavioral Simulation”，运行行为仿真。Vivado运行行为仿真程序，显示行为仿真波形，如下图4所示。

图4（1） “2选1”多路选择器仿真结果

图4（2）“4选1”多路选择器仿真结果

图4（3）多功能逻辑运算仿真结果

分析图4所示的仿真波形，在下表4中记录8组电路的仿真输出结果。

表4(1) “2选1”多路选择器仿真实验结果

|  |  | 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 时间 | a | b | s | y |
| 1 | 0-100ns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100ns-200ns | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 200ns-300ns | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 300ns-400ns | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 400ns-500ns | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 500ns-600ns | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 600ns-700ns | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 700ns-800ns | 1 | 1 | 1 | 1 |

表4（2）“4选1”选择器仿真实验结果

|  |  | 输入 |  |  |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 时间 | a | b | c | d | S1 | S0 | y |
| 1 | 0-100ns | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100-200ns | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 200-300ns | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 300-400ns | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 400-500ns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 500-600ns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 600-700ns | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 700-800ns | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表4（3）多功能逻辑运算单元仿真实验结果

|  |  | 输入 |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 时间 | a | b | S1 | S0 | y |
| 1 | 0-50ns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 50-100ns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 100-150ns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 150-200ns | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 200-250ns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 250-300ns | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 300-350ns | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 350-400ns | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 400-450ns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 450-500ns | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 500-550ns | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 550-600ns | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 600-650ns | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 650-700ns | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 700-750ns | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 750-800ns | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

结合图3（1）、（2）、（3）所示的逻辑电路，分析表4（1）、（2）、（3）记录的实验结果。经对比，表4（1）、（2）、（3）记录的仿真测试数据与表2（1）、（2）、（3）中设计要求的值一致。对照电路功能的要求，可知，本次实验设计的电路实现了“2选1”、“4选1”多路选择器和多功能逻辑运算单元LU的功能。

4.添加引脚约束

1. “2选1”多路数据选择器

按照EG01硬件手册提供的资料，选择输入和输出设备，设置引脚约束。本次实验利用SW7作为通道a的数据输入，SW6作为通道b的数据输入，SW0作为通道选择控制s，LED1_0作为显示电路输出，如图5所示。

图5 输入输出信号说明

图5中，开关往上拨，表示输入为1；开关往下拨，表示输入为0。输出为1时，LED灯亮；输出为0时，LED灯灭。

引脚约束关系如下：

1. set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports a]

2. set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports b]

3. set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports s]

4. set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports y]

5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports a]

6. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports b]

7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports s]

8. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y]

2. “4选1”多路数据选择器

本次实验利用SW7作为通道a的数据输入，SW6作为通道b的数据输入，SW5作为通道c的数据输入，SW4作为通道d的数据输入，SW1作为通道选择控制S1，SW0作为通道选择控制S0，LED2_7作为显示电路输出。引脚约束关系如下：

1. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports a]

2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports b]

3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports c]

4. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports d]

5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports s0]

6. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports s1]

7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y]

8. set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports a]

9. set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports b]

10. set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports c]

11. set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports d]

12. set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports s0]

13. set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports s1]

14. set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports y]

3. 多功能逻辑运算单元LU

本实验通过利用SW7作为通道a的数据输入，利用SW6作为通道b的数据输入，SW1作为通道选择控制S1，SW0作为通道选择控制S0，LED2_7作为显示电路输出。引脚约束关系如下：

1. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {s[1]}]

2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {s[0]}]

3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports a]

4. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports b]

5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y]

6. set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports a]

7. set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports b]

8. set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports y]

9. set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {s[1]}]

10. set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports {s[0]}]

5.综合、实现并生成bit文件

引脚约束设置完成后，点击“PROGRAM AND DEBUG”选项中的“Generate Bitstream”，在经过综合、实现两个阶段后，可生成bit文件。

6.下载bit文件到FPGA

正确得到bit文件后，将EG01实验板与电脑用板卡包里提供USB数据线进行连接。连接完毕，打开EG01电源开关，可看到电源指示灯点亮。随后，点击“Open Hardware Manager”选择“Auto Connect”，连接EG01。连接成功后，点击“Program Device”将bit文件下载至EG01的FPGA。下载完毕，利用设计时选择的开关输入不同的值，对电路进行测试。测试结果，如下图6（a）~（d）所示。

1. “2选1”多路数据选择器

图6记录了四种典型的输入输出情况。当通道控制信号s输入为0时，输出选择通道a输入的数据；当通道控制信号s输入为1时，输出选择通道b输入的数据。经过EG01实验板的FPGA验证，本实验设计的电路功能符合要求。

（a）a=1，b=0，s=0，y=1，Led亮         （b）a=0，b=1，s=0，y=0，Led灭

（c）a=0，b=1，s=1，y=1，Led亮         （d）a=1，b=0，s=1，y=0，Led灭

图6 EG01板级验证情况

2. “4选1”多路数据选择器

| (a)a=0，b=1,c=0,d=1,s1=0,s1=0,y=0灯灭 | (b)a=0，b=1,c=0,d=1,s1=0,s0=1,y=1灯亮 |
| --- | --- |
| (c)a=0,b=1,c=0,d=1,y=0,s1=1,s0=0灯灭 | (d)a=0,b=1,c=0,d=1,s1=1,s0=0,y=1灯亮 |
| (e)a=1,b=0,c=0,d=1,s1=0,s0=0,y=1灯亮 | (f)a=1,b=0,c=0,d=1,s1=0,s0=1,y=0灯灭 |
| (g)a=1,b=0,c=0,d=1,s1=1,s0=0,y=0灯灭 | (h)a=1,b=0,c=0,d=1,s1=1,s0=1,y=1灯亮 |

3. 多功能逻辑运算单元LU

| (a)a=0,b=0,s1=0,s0=0,y=0灯灭 | (b)a=0,b=0,s1=0,s0=1,y=0灯灭 |
| --- | --- |
| (c)a=0,b=0,s1=1,s0=0,y=0灯灭 | (d)a=0,b=0,s1=1,s0=1,y=0灯灭 |
| (e)a=0,b=1,s1=0,s0=0,y=0灯灭 | (f)a=0,b=1,s1=0,s0=1,y=1灯亮 |
| (g)a=0,b=1,s1=1,s0=0,y=1灯亮 | (h)a=0,b=1,s1=1,s0=1,y=0灯灭 |
| (i)a=1,b=0,s1=0,s0=0,y=0灯灭 | (j)a=1,b=0,s1=0,s0=0,y=1灯亮 |
| (k)a=1,b=0,s1=1,s0=0,y=1灯亮 | (l)a=1,b=0,s1=1,s0=1,y=0灯灭 |
| (m)a=1,b=1,s1=0,s0=0,y=1灯亮 | (n)a=1,b=1,s1=0,s0=1,y=1灯亮 |
| (0)a=1,b=1,s1=1,s0=0,y=0灯灭 | (p)a=1,b=1,s1=1,s0=1,y=0灯灭 |

三、实验总结

本次实验采用Verilog HDL对“2选1”“4选1”多路选择器及多功能逻辑运算单元LU电路进行建模设计，在Vivado软件中完成了仿真测试，并成功通过EG01的FPGA验证。通过分析验证结果，可知该实验电路的功能完全满足设计要求。

通过本次实验，使我熟悉了Vivado软件的使用方法，掌握了利用Vivado软件运用Verilog HDL进行硬件系统设计的基本方法和操作步骤，为今后的学习打下了良好的基础。实验中，用到了理论课上学到的波形图分析的知识，使我进一步理解了这一理论知识，并在实践过程中得以运用。通过FPGA板上验证，使我进一步理解了硬件的工作情况，提高了学习兴趣。