南通大学信息科学技术学院

课程名称：      计 算 机 数 字 逻 辑

实验名称：      组合逻辑电路设计——表决器

任课教师：         鲁          松

实验日期：     2024     年  10  月   24  日

学生姓名：张顾皓班级：  物联网234  学号： 2330110900

一、实验预习报告

1.实验原理及设计思路说明

1、表决器

以三人表决器为例说明多人表决电路的原理。设三人表决器中输入为A、B、C，同意用1表示，不同意用0表示。输出为F，A、B、C三者中多数同意，提案通过，否则提案不被通过；通过用1表示，不通过用0表示。有真值表如下：

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

可得逻辑表达式如下：

F=AB+BC+CA=AB∙BC∙CA=AB∙BC∙CA

2、七段数码管

七段数码管内部结构如图3.1(a)所示。7个线形LED灯a~g构成七段，也可支持小数点DP，即由8段构成。8个LED灯的位置与段编号的对应关系如图3.1(a)所示。8个LED灯的一端并接在一起，称为位选信号。如果七个数码管的阳极并接在一起，称为共阳极数码管，如图3.2(b)所示。如果七个数码管的阴极并接在一起，称为共阴极数码管，如图3.1(c)所示。每个LED的另一端分别接收段选信号以控制灯的亮灭，称为8个段选信号组合得到的编码，称为段码。

数码管的点亮条件为：对于共阴极数码管，“位选端”接低电平，需点亮的“段选端”接高电平。而对于共阳极数码管，则“位选端”接高电平，需点亮的“段选端”接低电平。以图3.1(c)所示的共阴极数码管为例，其“位选端”接低电平0时，段码与显示值的对应关系如表3.2所示。

2、实验板EG01上的数码管

EG01实验板上配置了8个共阴极带小数点的七段数码管。这8个数码管分为两组，每组4个数码管。实验板上左边4个数码管属于第0组，右边4个数码管是第1组。同一组的4个数码管的段选信号并接再一起，利用位选信号完成数码管的选择控制。数码管管脚约束如下：

EG01实验板上内部采用驱动电路控制数码管，要点亮某段，位选信号和段选信号都要接高电平。以下图3.2所示的一组数码管为例。若要让图中左起第1、3个数码管显示“0”，其他2、4数码管全灭，可以给a~g送段码8'b11111100，给1~4送位码4'b1010。

2. 实验电路模型设计

根据电路功能要求设计的电路模型如下图所示。

3. 实验电路设计

根据如图1所示电路模型，利用5位通道输入信号进行数据输入。根据输入信号的个数不同，该电路输出通道P和通道S的数据。通道S前七位为段选信号控制数码管显示票数，后两位做位选，控制数码管的位置。通道P输出段选信号控制数码管显示P或是F。

利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module VotingMachine(

3.     input wire [4:0] votes,

4.     output wire [6:0] seg1,

5.     output wire [6:0] seg2,

6.     output reg [3:0] seg_cs1,

7.     output reg [3:0] seg_cs2

8. );

9.     wire [2:0] count;

10.     wire pass;

11. CoreModule u1 (

12.     .votes(votes),

13.     .count(count),

14.     .pass(pass)

15. );

16. SegDisplayCtrl u2 (

17.     .count(count),

18.     .pass(pass),

19.     .seg1(seg1),

20.     .seg2(seg2)

21. );

22. always @(*) begin

23.     seg_cs1 = 4'b0001;

24.     seg_cs2 = 4'b0001;

25. end

26. endmodule

27. module CoreModule(

28.     input wire [4:0] votes,

29.     output reg [2:0] count,

30.     output reg pass

31. );

32. integer i;

33. always @(*) begin

34.     count = 0;

35.     for (i = 0; i < 5; i = i + 1)

36.         count = count + votes[i];

37.     pass = (count >= 3);

38. end

39. endmodule

40. module SegDisplayCtrl(

41.     input wire [2:0] count,

42.     input wire pass,

43.     output reg [6:0] seg1,

44.     output reg [6:0] seg2

45. );

46. always @(*) begin

47.     case (count)

48.         3'b000: seg1 = 7'b1111110;  // 0

49.         3'b001: seg1 = 7'b0110000;  // 1

50.         3'b010: seg1 = 7'b1101101;  // 2

51.         3'b011: seg1 = 7'b1111001;  // 3

52.         3'b100: seg1 = 7'b0110011;  // 4

53.         3'b101: seg1 = 7'b1011011;  // 5

54.         default: seg1 = 7'b0000000;

55.     endcase

56.     if (pass)

57.         seg2 = 7'b1100111;  // P

58.     else

59.         seg2 = 7'b1000111;  // F

60. end

61. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module tb_VotingMachine();

3.     reg [4:0] votes;

4.     wire [6:0] seg1;

5.     wire [6:0] seg2;

6.     VotingMachine dut (

7.         .votes(votes),

8.         .seg1(seg1),

9.         .seg2(seg2)

10.     );

11.     initial begin

12.         votes = 5'b00000; #10;

13.         votes = 5'b10000; #10;

14.         votes = 5'b11000; #10;

15.         votes = 5'b11100; #10;

16.         votes = 5'b11110; #10;

17.         votes = 5'b11111; #10;

18.         $stop;

19.     end

20. endmodule

4. 实验方法与实验步骤

本实验以EG01实验板卡为FPGA板级验证平台，运用Verilog HDL设计电路，利用Vivado 软件完成设计录入、行为仿真、综合、实现，最后生成bit文件并下载至FPGA进行板级验证。具体实验步骤如下：

（1）设计录入

在Vivado中，新建一个工程，建立设计文件与测试文件。保存文件时，Vivado系统会检查语法等相关错误。如果提示出错，则不通过，需根据系统提示信息检查设计文件与测试文件代码。改正错误后，重新存盘，提交系统自动检测，直到系统提示正确无误后可进入第（2）步仿真调试阶段。

（2）仿真分析

首先，根据电路的功能要求，选定8组输入信号的初值，如下表3所示。核对测试代码里输入信号初值的设定是否正确。如果发现有错或者设置不恰当，则修改测试文件，并保存。

| 序号 | [4:0]vote |
| --- | --- |
| 1 | 00000 |
| 2 | 10000 |
| 3 | 11000 |
| 4 | 11100 |
| 5 | 11110 |
| 6 | 11111 |

其次，点击Vivado的“Run Simulation”菜单，进行行为仿真。阅读仿真波形，对照电路功能，进行分析，记录输出结果，并给出结论，说明电路设计是否正确合理，功能是否完善。

（3）综合

点击Vivado的“SYNTHESIS->Run Synthesis”菜单，对工程进行综合。

（4）添加管脚约束

根据EG01实验板硬件手册，添加FPGA管脚约束并保存管脚约束文件。

（5）实现

点击Vivado的“IMPLEMENTATION->Run Implementation”菜单，对工程进行设计实现。

（6）生成bit文件

设计实现后，点击“Generate Bitstream ”菜单，生成bit文件。

（7）FPGA下载

bit文件生成后，将EG01实验板卡与计算机连接，打开板卡电源开关后，单击“Open Target”选项，连接目标板卡，单击“Program Device”选项，将bit文件下载至实验板卡。

（8）板级验证

下载成功后，按照设计要求，操作板卡上的输入设备，记录输出结果。对照设计要求，进行分析并给出结论，说明本实验电路设计是否符合要求。

二、实验过程记录

1.新建工程、创建设计文件及仿真文件

（1）打开Vivado 2018.1，新建工程。

（2）创建设计源文件和仿真源文件，录入实验预习阶段设计的代码，并保存。

2.查看电路原理图

设计文件录入后，可以在Vivado中点击“RTL ANALYSIS”，选择“Open Elaborated Design”，查看RTL原理图，如图3所示。

3.仿真调试

在Vivado中单击SIMULATION选项下的“Run Simulation”，在弹出的浮点菜单中，选择“Run Behavioral Simulation”，运行行为仿真。Vivado运行行为仿真程序，显示行为仿真波形，如下图4所示。

分析图4所示的仿真波形，记录6组电路的仿真输出结果。

结合图3所示的逻辑电路，分析记录的实验结果。经对比，表仿真测试数据与设计要求的值一致。对照电路功能的要求，可知，本次实验设计的电路实现了五人表决器的功能。

4.添加引脚约束

按照EG01硬件手册提供的资料，选择输入和输出设备，设置引脚约束。本次实验利用P5、P4、P3、P2、R2作为通道votes的数据输入，B4、A4、A3、B1、A1、B3、B2、D5作为通道seg1的数据输出，D4、E3、D3、F4、F3、E2、D2、H2作为通道seg2的数据输出， H1、G6作为数码管位选，如图5所示。

图5中，开关往上拨，表示输入为1；开关往下拨，表示输入为0。数码管显示票数和结果。

引脚约束关系如下：

1. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[6]}]

2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[5]}]

3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[4]}]

4. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[3]}]

5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[2]}]

6. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[1]}]

7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[0]}]

8. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[6]}]

9. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[5]}]

10. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[4]}]

11. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[3]}]

12. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[2]}]

13. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[1]}]

14. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[0]}]

15. set_property PACKAGE_PIN B4 [get_ports {seg1[6]}]

16. set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {seg1[5]}]

17. set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {seg1[4]}]

18. set_property PACKAGE_PIN B1 [get_ports {seg1[3]}]

19. set_property PACKAGE_PIN A1 [get_ports {seg1[2]}]

20. set_property PACKAGE_PIN B3 [get_ports {seg1[1]}]

21. set_property PACKAGE_PIN B2 [get_ports {seg1[0]}]

22. set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {seg2[6]}]

23. set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {seg2[5]}]

24. set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {seg2[4]}]

25. set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {seg2[3]}]

26. set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {seg2[2]}]

27. set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {seg2[1]}]

28. set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {seg2[0]}]

29.

30. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[3]}]

31. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[2]}]

32. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[1]}]

33. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[0]}]

34. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[3]}]

35. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[2]}]

36. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[1]}]

37. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[0]}]

38. set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports {seg_cs1[3]}]

39. set_property PACKAGE_PIN C2 [get_ports {seg_cs1[2]}]

40. set_property PACKAGE_PIN C1 [get_ports {seg_cs1[1]}]

41. set_property PACKAGE_PIN H1 [get_ports {seg_cs1[0]}]

42. set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {seg_cs2[3]}]

43. set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {seg_cs2[2]}]

44. set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {seg_cs2[1]}]

45. set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {seg_cs2[0]}]

46.

47. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {votes[4]}]

48. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {votes[3]}]

49. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {votes[2]}]

50. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {votes[1]}]

51. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {votes[0]}]

52. set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports {votes[4]}]

53. set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports {votes[3]}]

54. set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {votes[2]}]

55. set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports {votes[1]}]

56. set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {votes[0]}]

5.综合、实现并生成bit文件

引脚约束设置完成后，点击“PROGRAM AND DEBUG”选项中的“Generate Bitstream”，在经过综合、实现两个阶段后，可生成bit文件。

6.下载bit文件到FPGA

正确得到bit文件后，将EG01实验板与电脑用板卡包里提供USB数据线进行连接。连接完毕，打开EG01电源开关，可看到电源指示灯点亮。随后，点击“Open Hardware Manager”选择“Auto Connect”，连接EG01。连接成功后，点击“Program Device”将bit文件下载至EG01的FPGA。下载完毕，利用设计时选择的开关输入不同的值，对电路进行测试。测试结果，如下图所示。

在同意人数少于3人时（本示例未打开任何开关），显示同意人数和结果F（不通过）。

在同意人数多于等于3人时（本示例打开P5，P4，P3），显示同意人数和结果P（通过）。

三、实验总结

本次实验采用Verilog HDL对五人表决器电路进行建模设计，在Vivado软件中完成了仿真测试，并成功通过EG01的FPGA验证。通过分析验证结果，可知该实验电路的功能完全满足设计要求。

通过本次实验，使我熟悉了Vivado软件的使用方法，掌握了利用Vivado软件运用Verilog HDL进行硬件系统设计的基本方法和操作步骤，为今后的学习打下了良好的基础。实验中，用到了理论课上学到的波形图分析的知识，使我进一步理解了这一理论知识，并在实践过程中得以运用。通过FPGA板上验证，使我进一步理解了硬件的工作情况，提高了学习兴趣。