南通大学人工智能与计算机学院

课程名称：      计 算 机 数 字 逻 辑

实验名称：    组合逻辑电路设计-编码器及译码器

任课教师：         鲁          松

实验日期：   2024  年 10 月 31 日

学生姓名： 张顾皓 班级：  物联网234  学号： 2330110900

一、实验预习报告

1.实验原理及设计思路说明

编码器是一种多路输入多路输出的组合逻辑电路。本实验要求设计的3位二进制编码器电路需要8路数据输入，1个使能信号输入，3路数据输出和1个输出有效性指示信号输出。该电路的输入/输出信号设计说明，如下表1所示。

表1 3位二进制编码器电路的输入输出信号说明

|  | 信号名称 | 信号用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入信号 | [7:0] I | 数据输入 |
|  | EN | 使能信号输入 |
| 输出信号 | [2:0] Y | 输出编码后的结果 |
|  | OUT | 输出是否有效 |

2. 实验电路模型设计

根据电路功能要求设计的电路模型如下图1所示。

图1 编码器电路的电路模型

3. 实验电路设计

普通3位二进制编码器只能有一路输入有效，当多路输入有效时，编码值无效。功能如表2(1)所示。

| EN | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | OUT | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表2(1) 普通3位二进制编码器电路真值表

利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module encoder(

3.     input en,

4.     input [7:0] i,

5.     output reg [7:0] i_sig,

6.     output wire [6:0] seg1,

7.     output wire [7:0] seg2,

8.     output reg [3:0] seg_cs1,

9.     output reg [3:0] seg_cs2

10.     );

11. reg out;

12. reg [2:0] Y;

13. always @(*) begin

14.     out = 1;

15.     if (en == 0)

16.         out = 0;

17.     else begin

18.         case (i)

19.             8'b11111110: begin Y = 3'b000; i_sig = 8'b00000001; end

20.             8'b11111101: begin Y = 3'b001; i_sig = 8'b00000010; end

21.             8'b11111011: begin Y = 3'b010; i_sig = 8'b00000100; end

22.             8'b11110111: begin Y = 3'b011; i_sig = 8'b00001000; end

23.             8'b11101111: begin Y = 3'b100; i_sig = 8'b00010000; end

24.             8'b11011111: begin Y = 3'b101; i_sig = 8'b00100000; end

25.             8'b10111111: begin Y = 3'b110; i_sig = 8'b01000000; end

26.             8'b01111111: begin Y = 3'b111; i_sig = 8'b10000000; end

27.             default: out = 0;

28.         endcase

29.     end

30. end

31. SegDisplayCtrl unit (

32.     .Y(Y),

33.     .out(out),

34.     .seg1(seg1),

35.     .seg2(seg2)

36. );

37. always @(*) begin

38.     seg_cs1 = 4'b0001;

39.     seg_cs2 = 4'b0001;

40. end

41. endmodule

42. module SegDisplayCtrl(

43.     input wire [2:0] Y,

44.     input wire out,

45.     output reg [6:0] seg1,

46.     output reg [7:0] seg2

47. );

48. always @(*) begin

49.     case (Y)

50.         3'b000: seg1 = 7'b1111110;  // 0

51.         3'b001: seg1 = 7'b0110000;  // 1

52.         3'b010: seg1 = 7'b1101101;  // 2

53.         3'b011: seg1 = 7'b1111001;  // 3

54.         3'b100: seg1 = 7'b0110011;  // 4

55.         3'b101: seg1 = 7'b1011011;  // 5

56.         3'b110: seg1 = 7'b1011111;  // 6

57.         3'b111: seg1 = 7'b1110000;  // 7

58.         default: seg1 = 7'b0000000;

59.     endcase

60.     if (out)

61.         seg2 = 8'b00000001;

62.     else

63.         seg2 = 8'b10011110;

64. end

65. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module tb_encoder;

3.     reg en;

4.     reg [7:0] i;

5.     wire [7:0] i_sig;

6.     wire [6:0] seg1;

7.     wire [7:0] seg2;

8.     wire [3:0] seg_cs1;

9.     wire [3:0] seg_cs2;

10.     encoder uut (

11.         .en(en),

12.         .i(i),

13.         .i_sig(i_sig),

14.         .seg1(seg1),

15.         .seg2(seg2),

16.         .seg_cs1(seg_cs1),

17.         .seg_cs2(seg_cs2)

18.     );

19.     initial begin

20.         en = 0;

21.         i = 8'b11111110;

22.         #10;

23.         en = 1;

24.         i = 8'b11111110; #10; // Expected: Y = 3'b000, i_sig = 8'b00000001

25.         i = 8'b11111101; #10; // Expected: Y = 3'b001, i_sig = 8'b00000010

26.         i = 8'b11111011; #10; // Expected: Y = 3'b010, i_sig = 8'b00000100

27.         i = 8'b11110111; #10; // Expected: Y = 3'b011, i_sig = 8'b00001000

28.         i = 8'b11101111; #10; // Expected: Y = 3'b100, i_sig = 8'b00010000

29.         i = 8'b11011111; #10; // Expected: Y = 3'b101, i_sig = 8'b00100000

30.         i = 8'b10111111; #10; // Expected: Y = 3'b110, i_sig = 8'b01000000

31.         i = 8'b01111111; #10; // Expected: Y = 3'b111, i_sig = 8'b10000000

32.         i = 8'b00000000; #10; // Expected: out = 0, i_sig = undefined

33.         en = 0; #10; // Expected: out = 0, i_sig = undefined

34.         $finish;

35.     end

36. endmodule

优先3位二进制编码器允许有多路输入有效。功能如表2(2)所示。

| EN | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | OUT | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |

表2(2) 优先3位二进制编码器电路真值表

利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module prior_encoder(

3.     input en,

4.     input [7:0] i,

5.     output reg [7:0] i_sig,

6.     output wire [6:0] seg1,

7.     output wire [7:0] seg2,

8.     output reg [3:0] seg_cs1,

9.     output reg [3:0] seg_cs2

10. );

11. reg out;

12. reg [2:0] Y;

13. always @(*) begin

14.     out = 1;

15.     if (en == 0) begin

16.        out = 0;

17.        i_sig = 8'b00000000;

18.        Y = 3'b000;

19.     end

20.     else begin

21.         if (i[7] == 0) begin Y = 3'b111; i_sig = 8'b10000000; end

22.         else if (i[6] == 0) begin Y = 3'b110; i_sig = 8'b01000000; end

23.         else if (i[5] == 0) begin Y = 3'b101; i_sig = 8'b00100000; end

24.         else if (i[4] == 0) begin Y = 3'b100; i_sig = 8'b00010000; end

25.         else if (i[3] == 0) begin Y = 3'b011; i_sig = 8'b00001000; end

26.         else if (i[2] == 0) begin Y = 3'b010; i_sig = 8'b00000100; end

27.         else if (i[1] == 0) begin Y = 3'b001; i_sig = 8'b00000010; end

28.         else if (i[0] == 0) begin Y = 3'b000; i_sig = 8'b00000001; end

29.         else out = 0;

30.     end

31. end

32. SegDisplayCtrl unit (

33.     .Y(Y),

34.     .out(out),

35.     .seg1(seg1),

36.     .seg2(seg2)

37. );

38. always @(*) begin

39.     seg_cs1 = 4'b0001;

40.     seg_cs2 = 4'b0001;

41. end

42. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module tb_prior_encoder;

3. reg en;

4. reg [7:0] i;

5. wire [7:0] i_sig;

6. wire [6:0] seg1;

7. wire [7:0] seg2;

8. wire [3:0] seg_cs1;

9. wire [3:0] seg_cs2;

10. prior_encoder uut (

11.     .en(en),

12.     .i(i),

13.     .i_sig(i_sig),

14.     .seg1(seg1),

15.     .seg2(seg2),

16.     .seg_cs1(seg_cs1),

17.     .seg_cs2(seg_cs2)

18. );

19. initial begin

20.     en = 0;

21.     i = 8'b11111110;

22.     #10;

23.     en = 1;

24.     i = 8'b11111110; #10; // Expected: Y = 3'b000, i_sig = 8'b00000001

25.     i = 8'b11111100; #10; // Expected: Y = 3'b001, i_sig = 8'b00000010

26.     i = 8'b11111000; #10; // Expected: Y = 3'b010, i_sig = 8'b00000100

27.     i = 8'b11110000; #10; // Expected: Y = 3'b011, i_sig = 8'b00001000

28.     i = 8'b11100000; #10; // Expected: Y = 3'b100, i_sig = 8'b00010000

29.     i = 8'b11000000; #10; // Expected: Y = 3'b101, i_sig = 8'b00100000

30.     i = 8'b10000000; #10; // Expected: Y = 3'b110, i_sig = 8'b01000000

31.     i = 8'b00000000; #10; // Expected: Y = 3'b111, i_sig = 8'b10000000

32.     en = 0; #10; // Expected: out = 0, i_sig = undefined

33.     $finish;

34. end

35. endmodule

4. 实验方法与实验步骤

本实验以EG01实验板卡为FPGA板级验证平台，运用Verilog HDL设计电路，利用Vivado 软件完成设计录入、行为仿真、综合、实现，最后生成bit文件并下载至FPGA进行板级验证。具体实验步骤如下：

（1）设计录入

在Vivado中，新建一个工程，建立设计文件与测试文件。保存文件时，Vivado系统会检查语法等相关错误。如果提示出错，则不通过，需根据系统提示信息检查设计文件与测试文件代码。改正错误后，重新存盘，提交系统自动检测，直到系统提示正确无误后可进入第（2）步仿真调试阶段。

（2）仿真分析

首先，根据电路的功能要求，选定8组输入信号的初值，如下表3所示。核对测试代码里输入信号初值的设定是否正确。如果发现有错或者设置不恰当，则修改测试文件，并保存。

表3 3位二进制编码器电路仿真测试输入信号初值

| 序号 | EN | [7:0] I |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 8’b11111110 |
| 2 | 1 | 8’b11111110 |
| 3 | 1 | 8’b11111101 |
| 4 | 1 | 8’b11111011 |
| 5 | 1 | 8’b11110111 |
| 6 | 1 | 8’b11101111 |
| 7 | 1 | 8’b11011111 |
| 8 | 1 | 8’b10111111 |
| 9 | 1 | 8’b01111111 |
| 10 | 1 | 8’b00000000 |

其次，点击Vivado的“Run Simulation”菜单，进行行为仿真。阅读仿真波形，对照电路功能，进行分析，记录输出结果，并给出结论，说明电路设计是否正确合理，功能是否完善。

（3）综合

点击Vivado的“SYNTHESIS->Run Synthesis”菜单，对工程进行综合。

（4）添加管脚约束

根据EG01实验板硬件手册，添加FPGA管脚约束并保存管脚约束文件。

（5）实现

点击Vivado的“IMPLEMENTATION->Run Implementation”菜单，对工程进行设计实现。

（6）生成bit文件

设计实现后，点击“Generate Bitstream ”菜单，生成bit文件。

（7）FPGA下载

bit文件生成后，将EG01实验板卡与计算机连接，打开板卡电源开关后，单击“Open Target”选项，连接目标板卡，单击“Program Device”选项，将bit文件下载至实验板卡。

（8）板级验证

下载成功后，按照设计要求，操作板卡上的输入设备，记录输出结果。对照设计要求，进行分析并给出结论，说明本实验电路设计是否符合要求。

二、实验过程记录

1.新建工程、创建设计文件及仿真文件

（1）打开Vivado 2017.4，新建工程。

（2）创建设计源文件和仿真源文件，录入实验预习阶段设计的代码，并保存。

2.查看电路原理图

设计文件录入后，可以在Vivado中点击“RTL ANALYSIS”，选择“Open Elaborated Design”，查看RTL原理图，如图3(1)(2)所示。

图3(1) 普通3位二进制选择器RTL原理图

图3(2) 优先3位二进制选择器RTL原理图

3.仿真调试

在Vivado中单击SIMULATION选项下的“Run Simulation”，在弹出的浮点菜单中，选择“Run Behavioral Simulation”，运行行为仿真。Vivado运行行为仿真程序，显示行为仿真波形，如下图4(1)(2)所示。

图4(1) 普通3位二进制编码器仿真结果

图4(2) 优先3位二进制编码器仿真结果

分析图4(1)(2)所示的仿真波形，在下表4(1)(2)中记录11组电路的仿真输出结果。

表4(1) 普通3位二进制编码器仿真实验结果

|  | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | EN | [7:0] I | OUT | [2:0] Y |
| 1 | 0 | 8’b11111110 | 0 | 3’b000 |
| 2 | 1 | 8’b11111110 | 1 | 3’b000 |
| 3 | 1 | 8’b11111101 | 1 | 3’b001 |
| 4 | 1 | 8’b11111011 | 1 | 3’b010 |
| 5 | 1 | 8’b11110111 | 1 | 3’b011 |
| 6 | 1 | 8’b11101111 | 1 | 3’b100 |
| 7 | 1 | 8’b11011111 | 1 | 3’b101 |
| 8 | 1 | 8’b10111111 | 1 | 3’b110 |
| 9 | 1 | 8’b01111111 | 1 | 3’b111 |
| 10 | 1 | 8’b00000000 | 0 | 3’bXXX |

表4(2) 优先3位二进制编码器仿真实验结果

|  | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | EN | [7:0] I | OUT | [2:0] Y |
| 1 | 0 | 8’b11111110 | 0 | 3’b000 |
| 2 | 1 | 8’b11111110 | 1 | 3’b000 |
| 3 | 1 | 8’b11111101 | 1 | 3’b001 |
| 4 | 1 | 8’b11111011 | 1 | 3’b010 |
| 5 | 1 | 8’b11110111 | 1 | 3’b011 |
| 6 | 1 | 8’b11101111 | 1 | 3’b100 |
| 7 | 1 | 8’b11011111 | 1 | 3’b101 |
| 8 | 1 | 8’b10111111 | 1 | 3’b110 |
| 9 | 1 | 8’b01111111 | 1 | 3’b111 |
| 10 | 1 | 8’b00000000 | 1 | 3’b111 |

结合图3所示的逻辑电路，分析表4记录的实验结果。经对比，表4记录的仿真测试数据与表2中设计要求的值一致。对照电路功能的要求，可知，本次实验设计的电路实现了普通/优先3位二进制编码器的功能。

4.添加引脚约束

按照EG01硬件手册提供的资料，选择输入和输出设备，设置引脚约束，如图5所示。

图5 输入输出信号说明

引脚约束关系如下：

1. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[7]}]

2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[6]}]

3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[5]}]

4. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[4]}]

5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[3]}]

6. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[2]}]

7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[1]}]

8. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i[0]}]

9. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[7]}]

10. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[6]}]

11. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[5]}]

12. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[4]}]

13. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[3]}]

14. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[2]}]

15. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[1]}]

16. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {i_sig[0]}]

17. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[6]}]

18. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[5]}]

19. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[4]}]

20. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[3]}]

21. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[2]}]

22. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[1]}]

23. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg1[0]}]

24. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[7]}]

25. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[6]}]

26. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[5]}]

27. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[4]}]

28. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[3]}]

29. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[2]}]

30. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[1]}]

31. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg2[0]}]

32. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[3]}]

33. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[2]}]

34. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[1]}]

35. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs2[0]}]

36. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[3]}]

37. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[2]}]

38. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[1]}]

39. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs1[0]}]

40. set_property PACKAGE_PIN B4 [get_ports {seg1[6]}]

41. set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {seg1[5]}]

42. set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {seg1[4]}]

43. set_property PACKAGE_PIN B1 [get_ports {seg1[3]}]

44. set_property PACKAGE_PIN A1 [get_ports {seg1[2]}]

45. set_property PACKAGE_PIN B3 [get_ports {seg1[1]}]

46. set_property PACKAGE_PIN B2 [get_ports {seg1[0]}]

47. set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {seg2[7]}]

48. set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {seg2[6]}]

49. set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {seg2[5]}]

50. set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {seg2[4]}]

51. set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {seg2[3]}]

52. set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {seg2[2]}]

53. set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {seg2[1]}]

54. set_property PACKAGE_PIN H2 [get_ports {seg2[0]}]

55. set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports {seg_cs1[3]}]

56. set_property PACKAGE_PIN C2 [get_ports {seg_cs1[2]}]

57. set_property PACKAGE_PIN C1 [get_ports {seg_cs1[1]}]

58. set_property PACKAGE_PIN H1 [get_ports {seg_cs1[0]}]

59. set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {seg_cs2[3]}]

60. set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {seg_cs2[2]}]

61. set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {seg_cs2[1]}]

62. set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {seg_cs2[0]}]

63. set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports {i[7]}]

64. set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports {i[6]}]

65. set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {i[5]}]

66. set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {i[3]}]

67. set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports {i[4]}]

68. set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {i[2]}]

69. set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {i[1]}]

70. set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports {i[0]}]

71. set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports {i_sig[7]}]

72. set_property PACKAGE_PIN G4 [get_ports {i_sig[6]}]

73. set_property PACKAGE_PIN G3 [get_ports {i_sig[5]}]

74. set_property PACKAGE_PIN J4 [get_ports {i_sig[4]}]

75. set_property PACKAGE_PIN H4 [get_ports {i_sig[3]}]

76. set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports {i_sig[2]}]

77. set_property PACKAGE_PIN J2 [get_ports {i_sig[1]}]

78. set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports {i_sig[0]}]

79. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports en]

80. set_property PACKAGE_PIN U3 [get_ports en]

5.综合、实现并生成bit文件

引脚约束设置完成后，点击“PROGRAM AND DEBUG”选项中的“Generate Bitstream”，在经过综合、实现两个阶段后，可生成bit文件。

6.下载bit文件到FPGA

正确得到bit文件后，将EG01实验板与电脑用板卡包里提供USB数据线进行连接。连接完毕，打开EG01电源开关，可看到电源指示灯点亮。随后，点击“Open Hardware Manager”选择“Auto Connect”，连接EG01。连接成功后，点击“Program Device”将bit文件下载至EG01的FPGA。下载完毕，利用设计时选择的开关输入不同的值，对电路进行测试。测试结果，如下图6所示。

图6记录了四种典型的输入输出情况。经过EG01实验板的FPGA验证，本实验设计的电路功能符合要求。

- 使能信号为0，不工作

- 使能信号为1，一路输入有效，正常工作

- 普通二进制编码器在多路信号有效时不正常工作

- 优先二进制编码器在多路信号有效时正常工作

图6 EG01板级验证情况

三、实验总结

本次实验采用Verilog HDL对3位二进制编码器电路进行建模设计，在Vivado软件中完成了仿真测试，并成功通过EG01的FPGA验证。通过分析验证结果，可知该实验电路的功能完全满足设计要求。

通过本次实验，使我熟悉了Vivado软件的使用方法，掌握了利用Vivado软件运用Verilog HDL进行硬件系统设计的基本方法和操作步骤，为今后的学习打下了良好的基础。实验中，用到了理论课上学到的波形图分析的知识，使我进一步理解了这一理论知识，并在实践过程中得以运用。通过FPGA板上验证，使我进一步理解了硬件的工作情况，提高了学习兴趣。