南通大学人工智能与计算机学院

课程名称：      计 算 机 数 字 逻 辑

实验名称：       组合逻辑电路设计-综合实验

任课教师：         鲁          松

实验日期：   2024   年  11  月  7  日

学生姓名： 张顾皓 班级： 物联网234 学号： 2330110900

一、实验预习报告

1.实验原理及设计思路说明

数值比较器是能够对两个位数相同的二进制整数进行比较的电路。本实验中实现的比较器电路可以实现两个4位二进制数的大小比较。其功能是：当m>n时，f[2]=1; 当m<n时，f[1]=1; 当m=n时，f[0]=1。

2. 实验电路模型设计

根据电路功能要求设计的电路模型如下图1所示。

图1 数值比较器电路的电路模型

3. 实验电路设计

本实验要求设计一个具有加法、逻辑与、逻辑或、逻辑异或和数值比较这5项功能的4位二进制多功能运算器。利用拨码开关输入待运算的两个4位二进制数据，并使用按钮选择输出哪一种运算结果。利用led显示运算结果的二进制值，利用数码管显示运算类型。例如：当输入是1100b和0001b时，选择输出加法结果时，则led显示的是1101b，数码管显示字母a（表示当前led显示的是加法运算的结果）

利用Verilog HDL描述该电路，设计代码如下：

1. `timescale 1ns / 1ps|

2. module calc(

3.     input [3:0] data1,

4.     input [3:0] data2,

5.     input [4:0] type,

6.     input clk,

7.     output reg [4:0] result,

8.     output wire [6:0] seg,

9.     output reg [3:0] seg_cs

10. );

11. reg [4:0] stored_type = 5'b00000;

12. wire [4:0] judge_result;

13. wire [4:0] operation_result;

14. judge run (.data1(data1), .data2(data2), .result(judge_result));

15. always @(posedge clk) begin

16.     if (type != 5'b00000) stored_type <= type;

17. end

18. always @(*) begin

19.     case (stored_type)

20.         5'b10000: result = data1 + data2;

21.         5'b01000: result = data1 & data2;

22.         5'b00100: result = data1 | data2;

23.         5'b00010: result = data1 ^ data2;

24.         5'b00001: result = judge_result;

25.         default: result = 5'b00000;

26.     endcase

27.     seg_cs = (stored_type != 5'b00000) ? 4'b0001 : 4'b0000;

28. end

29. SegDisplayCtrl unit (.type(stored_type), .seg(seg));

30. endmodule

31. module judge(

32.     input [3:0] data1,

33.     input [3:0] data2,

34.     output reg [4:0] result

35. );

36. always @(*) begin

37.     if (data1 > data2) result = 4'b1000;

38.     else if (data1 < data2) result = 4'b0100;

39.     else if (data1 == data2) result = 4'b0010;

40. end

41. endmodule

42. module SegDisplayCtrl(

43.     input wire [4:0] type,

44.     output reg [6:0] seg

45. );

46. always @(*) begin

47.     case (type)

48.         5'b10000: seg = 7'b1110111;  // a

49.         5'b01000: seg = 7'b0011111;  // b

50.         5'b00100: seg = 7'b1001110;  // c

51.         5'b00010: seg = 7'b0111101;  // d

52.         5'b00001: seg = 7'b1001111;  // e

53.         default: seg = 7'b0000000;

54.     endcase

55. end

56. endmodule

根据电路功能要求，设计如下测试代码：

1. `timescale 1ns / 1ps

2. module calc_tb();

3.     reg [3:0] data1;

4.     reg [3:0] data2;

5.     reg [4:0] type;

6.     reg clk;

7.     wire [4:0] result;

8.     wire [6:0] seg;

9.     wire [3:0] seg_cs;

10.     calc uut (

11.         .data1(data1),

12.         .data2(data2),

13.         .type(type),

14.         .clk(clk),

15.         .result(result),

16.         .seg(seg),

17.         .seg_cs(seg_cs)

18.     );

19.     initial begin

20.         clk = 0;

21.         forever #5 clk = ~clk; // Clock signal

22.     end

23.     initial begin

24.         data1 = 4'b0011;

25.         data2 = 4'b0101;

26.         type = 5'b10000; #10; // Plus

27.         type = 5'b01000; #10; // AND

28.         type = 5'b00100; #10; // OR

29.         type = 5'b00010; #10; // XOR

30.         type = 5'b00001; #10; // Judge 1 <

31.         data1 = 4'b0101;

32.         data2 = 4'b0011;

33.         type = 5'b00001; #10; // Judge 2 >

34.         data1 = 4'b0101;

35.         data2 = 4'b0101;

36.         type = 5'b00001; #10; // Judge 3 =

37.         $stop;

38.     end

39. endmodule

4. 实验方法与实验步骤

本实验以EG01实验板卡为FPGA板级验证平台，运用Verilog HDL设计电路，利用Vivado 软件完成设计录入、行为仿真、综合、实现，最后生成bit文件并下载至FPGA进行板级验证。具体实验步骤如下：

（1）设计录入

在Vivado中，新建一个工程，建立设计文件与测试文件。保存文件时，Vivado系统会检查语法等相关错误。如果提示出错，则不通过，需根据系统提示信息检查设计文件与测试文件代码。改正错误后，重新存盘，提交系统自动检测，直到系统提示正确无误后可进入第（2）步仿真调试阶段。

（2）仿真分析

点击Vivado的“Run Simulation”菜单，进行行为仿真。阅读仿真波形，对照电路功能，进行分析，记录输出结果，并给出结论，说明电路设计是否正确合理，功能是否完善。

（3）综合

点击Vivado的“SYNTHESIS->Run Synthesis”菜单，对工程进行综合。

（4）添加管脚约束

根据EG01实验板硬件手册，添加FPGA管脚约束并保存管脚约束文件。

（5）实现

点击Vivado的“IMPLEMENTATION->Run Implementation”菜单，对工程进行设计实现。

（6）生成bit文件

设计实现后，点击“Generate Bitstream ”菜单，生成bit文件。

（7）FPGA下载

bit文件生成后，将EG01实验板卡与计算机连接，打开板卡电源开关后，单击“Open Target”选项，连接目标板卡，单击“Program Device”选项，将bit文件下载至实验板卡。

（8）板级验证

下载成功后，按照设计要求，操作板卡上的输入设备，记录输出结果。对照设计要求，进行分析并给出结论，说明本实验电路设计是否符合要求。

二、实验过程记录

1.新建工程、创建设计文件及仿真文件

（1）打开Vivado 2017.4，新建工程。

（2）创建设计源文件和仿真源文件，录入实验预习阶段设计的代码，并保存。

2.查看电路原理图

设计文件录入后，可以在Vivado中点击“RTL ANALYSIS”，选择“Open Elaborated Design”，查看RTL原理图，如图3所示。

图3 4位二进制多功能运算器RTL原理图

3.仿真调试

在Vivado中单击SIMULATION选项下的“Run Simulation”，在弹出的浮点菜单中，选择“Run Behavioral Simulation”，运行行为仿真。Vivado运行行为仿真程序，显示行为仿真波形，如下图4所示。

图4 4位二进制多功能运算器仿真结果

对照电路功能的要求，可知，本次实验设计的电路实现了4位二进制多功能运算器的功能。

4.添加引脚约束

按照EG01硬件手册提供的资料，选择输入和输出设备，设置引脚约束。

图5 输入输出信号说明

图5中，开关往上拨，表示输入为1；开关往下拨，表示输入为0。输出为1时，LED灯亮；输出为0时，LED灯灭。

引脚约束关系如下：

1. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data1[3]}]

2. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data1[2]}]

3. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data1[1]}]

4. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data1[0]}]

5. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data2[3]}]

6. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data2[2]}]

7. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data2[1]}]

8. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data2[0]}]

9. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {result[4]}]

10. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {result[3]}]

11. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {result[2]}]

12. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {result[1]}]

13. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {result[0]}]

14. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[6]}]

15. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[5]}]

16. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[4]}]

17. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[3]}]

18. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[2]}]

19. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[1]}]

20. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[0]}]

21. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs[3]}]

22. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs[2]}]

23. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs[1]}]

24. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg_cs[0]}]

25. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {type[4]}]

26. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {type[3]}]

27. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {type[2]}]

28. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {type[1]}]

29. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {type[0]}]

30. set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports {data1[3]}]

31. set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports {data1[2]}]

32. set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {data1[1]}]

33. set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports {data1[0]}]

34. set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {data2[3]}]

35. set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {data2[2]}]

36. set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {data2[1]}]

37. set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports {data2[0]}]

38. set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports {result[4]}]

39. set_property PACKAGE_PIN G4 [get_ports {result[3]}]

40. set_property PACKAGE_PIN G3 [get_ports {result[2]}]

41. set_property PACKAGE_PIN J4 [get_ports {result[1]}]

42. set_property PACKAGE_PIN H4 [get_ports {result[0]}]

43. set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {seg[6]}]

44. set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {seg[5]}]

45. set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {seg[4]}]

46. set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {seg[3]}]

47. set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {seg[2]}]

48. set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {seg[1]}]

49. set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {seg[0]}]

50. set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {seg_cs[3]}]

51. set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {seg_cs[2]}]

52. set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {seg_cs[1]}]

53. set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {seg_cs[0]}]

54. set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {type[4]}]

55. set_property PACKAGE_PIN V1 [get_ports {type[3]}]

56. set_property PACKAGE_PIN R15 [get_ports {type[2]}]

57. set_property PACKAGE_PIN R11 [get_ports {type[1]}]

58. set_property PACKAGE_PIN R17 [get_ports {type[0]}]

59. set_property PACKAGE_PIN P17 [get_ports clk]

60. set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]

5.综合、实现并生成bit文件

引脚约束设置完成后，点击“PROGRAM AND DEBUG”选项中的“Generate Bitstream”，在经过综合、实现两个阶段后，可生成bit文件。

6.下载bit文件到FPGA

正确得到bit文件后，将EG01实验板与电脑用板卡包里提供USB数据线进行连接。连接完毕，打开EG01电源开关，可看到电源指示灯点亮。随后，点击“Open Hardware Manager”选择“Auto Connect”，连接EG01。连接成功后，点击“Program Device”将bit文件下载至EG01的FPGA。下载完毕，利用设计时选择的开关输入不同的值，对电路进行测试。测试结果，如下图6所示。

经过EG01实验板的FPGA验证，本实验设计的电路功能符合要求。

图6 EG01板级验证情况

三、实验总结

本次实验采用Verilog HDL对4位二进制多功能运算器电路进行建模设计，在Vivado软件中完成了仿真测试，并成功通过EG01的FPGA验证。通过分析验证结果，可知该实验电路的功能完全满足设计要求。

通过本次实验，使我熟悉了Vivado软件的使用方法，掌握了利用Vivado软件运用Verilog HDL进行硬件系统设计的基本方法和操作步骤，为今后的学习打下了良好的基础。实验中，用到了理论课上学到的波形图分析的知识，使我进一步理解了这一理论知识，并在实践过程中得以运用。通过FPGA板上验证，使我进一步理解了硬件的工作情况，提高了学习兴趣。